目录

第一章	总则	1

第二章	功能与规模	1

第三章	用地布局	2

第四章	居住体系规划控制	3

第五章	公共管理与公共服务设施规划控制	3

第六章	商业服务业设施规划控制	4

第七章	道路交通规划控制	5

第八章	绿地系统规划控制	6

第九章	城市设计导则	6

第十章	环境保护规划控制	8

第十一章	市政工程规划	9

第十二章	综合防灾规划	11

第十三章	四线划定与控制	12

第十四章	建设开发控制	13

第十五章	附    则	14

附录一：名词解释	24

附录二：本文本用词说明	24

# 总则

## 编制目的

为落实《内江市城市总体规划（2010-2020）》的规划内容，有效控制白马园区南组团的开发与建设，特制定本规划文本。文本中下划线部分条款为强制性内容。

## 适用范围

《内江高新区白马园区南组团控制性详细规划暨城市设计》（以下简称本规划）是白马园区南组团范围内各类建设项目的指导性文件。自本规划批准公布之日起，规划范围内任何拆建、扩建或新建项目均应符合本规划的规定和要求；在规划范围内开展与城市规划有关的设计管理活动也均应执行本规划。

## 规划依据

- 《中华人民共和国城乡规划法》（2008）

- 《城市规划编制办法》（2006）

- 《城市规划编制办法实施细则》

- 《四川省城乡规划条例》（2011）

- 《四川省城市控制性详细规划管理办法》（2007）

- 《内江市城市规划管理技术规定》（2010）

- 《内江市中心城区空间发展战略规划》（2009）

- 《内江市城市总体规划（2010-2020）》（纲要成果）

- 《内江市市中区国民经济和社会发展第十二个五年规划（2011-2015）》

- 《内江高新技术产业园区建设方案》

- 其他相关的法律、法规和规范文件

## 规划范围

东至白马电厂东边界和石龙山，西至规划绕城高速公路，北抵内宜高速公路和益民溪，南至沱江北岸，规划总面积约14.17平方公里。

## 规划原则

1. 融入区域、联动发展：在区域层面研究南组团发展的机遇与挑战，明确区域统筹视角下南组团的发展使命与目标定位，并构建南组团与内江主城其他片区的联动发展关系。

2. 强化优势、产城融合：依托优势基础，积极拓展电子信息、新材料、节能环保、现代物流等高新技术产业，落实建设高新区的宏观战略；同时，构建与产业匹配的服务行业与居住产品，力争职住平衡，强化服务支撑，促进产城融合。

3. 完善服务、构建中心：提供多元化的生产服务与生活服务，保证产业发展的完善配套，并促进产业实现跨越升级，并改善城市的生活品质，提升城市吸引力与竞争力。

4. 提升品质、突出特色：尊重并利用自然生态资源，最大限度的保留山水格局，提升新城的绿化环境品质；重视并挖掘历史文化资源，凸显新城的整体文化底蕴；探索适于川南小城的建设模式，主张以人为本的城市尺度与营城方式，塑造富有活力的综合园区。

## 与其它相关技术管理规定的关系

本规划涉及的内容和指标是依据国家、四川省和内江市有关法规、规范和条例，结合白马园区南组团的实际情况和发展需要制定的，本规划未涉及的指标和相关内容应符合国家、四川省和内江市的有关规定。

## 主管部门与管理权限

本规划由内江市城市规划行政主管部门依法进行具体规划管理。

# 功能与规模

## 目标定位

白马园区南组团定位为内江高新技术园区的核心功能区：以高新技术产业为主导，贯彻“创新驱动”战略，注重“山水文化特色”，并实现“产城融合”的综合园区。

## 主要职能

1. 高新技术和战略新兴产业功能区：充分发挥区域对外交通枢纽和电力技术国内领先的优势，抓住物流园区建设的契机，积极营建现代电子信息、高新材料研发制造、节能环保、商贸物流四大主导产业的聚集区，支撑整个高新园区的良性发展。

2. 创新引领的综合服务中心：以创新科技孵化为引领，全面发展生产服务、公共服务、消费服务和特色文化服务等功能，分阶段逐步构建高新区白马园区的综合服务中心。

3. 文化山水特色的产城融合示范区：重视并利用良好的自然本底条件和丰富的历史文化资源，打造山水环境优越、文化氛围浓厚、城市活力充足的综合新城，与产业园区互为支撑，共同发展，营建产城融合示范区。

## 用地规模与人口规模

规划范围总用地面积14.17平方公里，其中城市建设用地面积为13.66平方公里，规划居住人口规模10万人。

# 用地布局

## 规划结构

本规划总体空间结构为 “一心四轴映江湾、两园三片通五脉”。

一心：指老城综合中心，是南组团的综合服务中心，布局地区级行政中心、文化中心、商业中心、体育中心、医疗服务、商务服务、商贸服务等中心职能。

四轴：以老镇和各功能节点为基础，依托义茂路、礼茂路和茂庭路等形成的“老镇拓展轴、新城发展轴、东西联系轴、公共管理轴”，是新城组团的公共服务和空间拓展轴线。

江湾：凭借沱江自然景观资源，拓展娱乐休闲、文化体验、商业消费等功能的休闲活力带。

两园：指高新产业园与商贸物流园两大产业园区，其中高新产业园细分为新一代信息技术产业园、新材料产业园与节能环保科技产业园。

三片：依据功能布局和景观特征，将城市生活功能片区划分为“老城中心片区、新城综合片区、山地居住片区”，分别承担综合服务、专项服务、品质居住三项主要功能。

五脉：指规划范围内及紧邻规划范围的五处连续山体，分别为董家山、白塔山-雷打山系、青龙山-玄武山-白虎山系、光明顶-三连峰山系、石龙山，是南组团重要的生态景观基底。

## 规划用地构成

规划用地构成指标参见《附表一：规划用地构成表》。

## 居住用地布局

居住用地分为六大居住片区布局，均为二类居住用地，规划用地面积244.08公顷，占城市建设总用地的17.86%。

## 公共管理与公共服务设施用地布局

规划公共管理与公共服务设施用地面积46.33公顷，占城市建设总用地的3.40%。

1. 行政办公用地

保留现状布局于老镇的行政办公用地，并在玄武山前新设行政办公用地，构建综合行政中心；居住区级行政办公用地主要是为居住区提供街道办、派出所等日常服务功能，在新城综合片区和山地居住片区的几何中心建设。规划用地面积3.03公顷，占城市建设总用地的0.22%。

2. 文化设施用地

在青龙山-玄武山-白虎山系形成的天然谷地内布置文化设施用地，构建地区级文化活动中心；居住区级文化设施用地主要是为居住区提供文化康乐设施、图书阅览、教育培训和老年与青少年活动等设施，结合新城综合片区和山地居住片区的社区服务中心统一建设。规划用地面积4.94公顷，占城市建设总用地的0.36%。

3. 教育科研用地

保留现状的中小学用地，并根据需求进行用地拓展。依据合理服务半径在各居住片区中心新增布置中小学用地；在智茂路与茂门路交叉处布置一处科研用地，建设高新区科技企业孵化器。规划用地面积28.34公顷，占城市建设总用地的2.08%。

4. 体育用地

在青龙山-玄武山-白虎山系之间，茂庭路南侧布置体育用地，构建地区级体育中心；居住区级体育用地主要是为居住区提供活动场地、康体娱乐等设施，结合新城综合片区和山地居住片区的社区服务中心统一建设。规划用地面积5.20公顷，占城市建设总用地的0.38%。

5. 医疗卫生用地

保留现状老镇的医疗卫生用地，在玄武山西侧新增医疗卫生用地，建设地区级综合医院；居住区级医疗卫生用地主要是为居住区提供日观察床、护理康复等设施，结合新城综合片区和山地居住片区的社区服务中心统一建设。规划用地面积3.21公顷，占城市建设总用地的0.24%。

6. 宗教设施用地

保留现状白塔寺、文昌宫、青龙寺三处宗教设施，规划用地面积1.61公顷，占城市建设总用地的0.12%。

## 商业服务业设施用地布局

规划商业服务业设施用地面积61.33公顷，占城市建设总用地的4.48%。

1. 商业用地

规划商业用地面积50.84公顷，占城市建设用地总面积的3.72%。按地区级、居住区级、邻里级（居住小区级）进行配置。

地区级：在老镇区域、雷打山滨江地区、礼茂路两侧集中布置商业用地，形成地区级综合商业中心和特色商业街。居住区级：在新城综合片区和山地居住片区的社区服务中心布置商业用地。邻里级：在白塔、红牌坊、电建三公司、和平、黄石五大居住片区中心处，结合居住小区级公共服务设施集中布置商业用地。

另外，保留现状批发市场用地，并结合渤商西部物流中心和西入城口新增布置批发市场用地，建设地区级商贸服务中心和对接周边乡村的农贸批发市场。

2. 商务用地

在茂门路南侧-义茂路西侧、茂庭路-礼茂路交叉处集中布置商务用地，形成地区级商务服务中心和生产研发服务节点。规划用地面积3.45公顷，占城市建设总用地的0.25%。

3. 娱乐康体用地

在青龙山-玄武山-白虎山系、雷打山布置娱乐康体用地，形成地区级休闲娱乐功能节点。规划用地面积5.23公顷，占城市建设总用地的0.38%。

4. 公用设施营业网点用地

保留现状入城线南端西侧加油加气站，另在茂庭路西端、仁义二路北端、智茂路北端新增3处公用设施营业网点用地，建设加油加气站。规划用地面积1.81公顷，占城市建设总用地的0.13%。

## 工业用地布局

规划工业用地划分为新一代信息技术产业园、新材料产业园与节能环保科技产业园三个产业板块，集中布局于规划片区东部，规划用地面积427.02公顷，占城市建设总用地的31.26%。其中，新一代信息技术产业园的工业用地面积约为145.36公顷，新材料产业园的工业用地面积约为104.91公顷，节能环保科技产业园的工业用地面积约为176.75公顷。

## 物流仓储用地布局

规划物流仓储用地集中布局于规划片区北部，建设渤商西部物流中心，规划用地面积137.76公顷，占城市建设总用地的10.09%。

## 绿地与广场用地布局

绿地与广场用地包括公园绿地、防护绿地和广场用地，规划用地面积179.74公顷，占城市建设总用地的13.16%。

公园绿地包括地区级公园和居住区级街头公园，规划用地面积109.69公顷，占城市建设总用地的8.03%。

防护绿地包括白马电厂专用线防护绿带、部分城市主干道两侧防护绿带、市政走廊防护绿带以及益民溪两侧防护绿带，规划用地面积67.04公顷，占城市建设总用地的4.91%。

广场用地包括恩波广场、司马桥广场、白马文化广场3处，规划用地面积3.01公顷，占城市建设总用地的0.22%。

# 居住体系规划控制

## 居住体系划分

规划居住用地分为6个居住片区，分别为白塔片区、红牌坊片区、老城片区、电建三公司片区、和平片区和黄石片区，均属于居住小区层级。各居住片区再划分为若干组团，各组团按开发模式可以分为政策保障性居住组团和市场开发型居住组团；其中市场开发型组团又可细分为3种：混合型居住组团、一般居住组团、中高端居住组团。

## 居住片区规模控制

1. 白塔片区内居住用地面积为53.87公顷，规划控制居住人口约1.8-2.0万人；

2. 红牌坊片区内居住用地面积为44.24公顷，规划控制居住人口约1.6-1.8万人；

3. 老城片区内居住用地面积为19.26公顷，其中包含9.97公顷的现状居住用地面积，规划控制居住人口约2.0-2.2万人；

4. 电建三公司片区内居住用地面积为33.03公顷，其中包含13.35公顷的现状居住用地面积，规划控制居住人口约1.2-1.3万人；

5. 和平片区内居住用地面积为37.38公顷，规划控制居住人口约1.3-1.4万人；

6. 黄石片区内居住用地面积为56.30公顷，规划控制居住人口约2.1-2.3万人。

## 政策保障性组团布局

规划布局5处农转非安置房：物流园区安置还房（地块BM02-B12/B13，用地面积为3.09公顷）、电厂影响区搬迁与工业园区安置还房（地块BM03-E02/E04，用地面积为6.89公顷）、污水处理厂安置还房（地块BM03-A13，用地面积为0.76公顷）、关圣殿安置还房（地块BM02-I04/I05、BM02-J04，用地面积1.76公顷）、高新区白马园区安置还房（地块BM03-C17，用地面积为4.18公顷），总规划用地面积16.68公顷，安置人口约15900人。

规划布局1处廉租房，即白马廉租房（地块BM02-B14），规划用地面积1.18公顷，安置人口约700人。

## 市场开发型居住组团布局与建设要点

1.混合型居住组团：依托老城综合中心布局，以多层和高层住宅为主，鼓励建筑底层混合商业服务功能，提倡开放式小区管理。

2.一般居住组团：规划结合社区中心布局，以多层和小高层住宅为主，开发建设应强化完善的公共配套服务和便捷的公共交通服务，鼓励提供多种居住类型产品。

3.中高端居住组团：规划结合优质山水景观资源布局，以低层和多层住宅为主，建设标准高，环境品质佳，强调尊重现状山形地势。

# 公共管理与公共服务设施规划控制

## 公共中心体系结构

按地区级、居住区级、邻里级三级公共中心体系进行配置，具体内容见《附表三：公共管理与公共服务配套设施规划一览表》。

## 地区级公共管理与公共服务设施

依据规划结构集中布置地区级公共服务设施。

1. 行政办公设施：在玄武山前布置综合行政中心（地块BM02-C03）。

2. 文化娱乐设施：在综合行政中心以南布置图书馆（地块BM02-C07）、白马博物馆（地块BM02-C05）、展览馆（地块BM02-C07）、文化活动中心（地块BM02-C05）、青少年宫（地块BM02-C08）、儿童活动中心（地块BM02-C08）、老年活动中心（地块BM02-C10）。

3. 体育设施：规划布局体育场1处（地块BM02-H01）。

4. 医疗卫生设施：规划布局综合医院1处（地块BM02-B10）。

5. 宗教设施：保留并适度扩建现状白塔寺、青龙寺、文昌宫3处（地块BM01-A07、BM02-C02、BM02-E10）。

## 居住区级公共管理与公共服务设施

居住区级公共服务设施根据各居住区人口规模，按照《城市居住区规划设计规范》（GB50180-93  2002年版）进行配置：

保留现状电建学校与电力学校，扩建为2处九年一贯制学校，并新建白塔1处九年一贯制学校，分别位于地块BM02-D07、BM03-F14和地块BM01 -C07；

保留并扩建现状二职中为1处完全中学，位于地块BM02-F03/F04；

新建独立高中1处，位于地块BM02-D05；

保留并扩建现状中心小学1处，并新建红牌坊、和平2处完全小学，分别位于地块BM02-F01/F02（现状扩建）、BM01-F10、BM03-C13；

公办中心幼儿园1处，位于地块BM02-G02；

保留现状派出所1处，并新建派出所2处，分别位于地块BM02-B16（现状）、BM01-G03和地块BM03-C10；

社区服务中心2处，分别位于地块BM01-F03和地块BM03-C09；

社区文化活动中心2处，分别位于地块BM01-F04和地块BM03-C08；

社区活动场地2处，分别位于地块BM01-F06和地块BM03-C11；

保留现状镇卫生院1处，新建社区卫生服务中心2处，分别位于地块BM02-F07、BM01-G02和地块BM03-C07。

## 邻里级公共管理与公共服务设施

邻里级公共服务设施根据各居住片区人口规模，按照《城市居住区规划设计规范》（GB50180-93  2002年版）进行配置，主要包括社区服务站、文化活动站、幼儿园、体育活动站、卫生服务站等设施，具体布局见《附表三：公共管理与公共服务配套设施规划一览表》。

## 其它设施补充说明

其它城市环境设施、居住区配套设施以及本规划未涉及的其它配套公共服务设施参照《城市居住区规划设计规范》（GB50180-93  2002年版）以及内江市相关规定配置。社区活动场地和体育活动场配建要求参照《城市社区体育设施建设用地指标》执行。

## 设施建设方式

地区级与居住区级的公共管理与公共服务设施需要独立占地，必须按照分图图则的规定保证用地面积和建筑面积；邻里级公共管理与公共服务设施可以和其他建筑合建，但必须位于规定地块内，并保证建筑面积。

# 商业服务业设施规划控制

## 商业服务业设施布局结构

按地区级、居住区级两级体系进行配置。

## 地区级商业服务业设施

1. 商业设施：在茂庭路、义茂路交叉口处集中布置综合商业中心1处，位于地块BM02-A05/A06、BM02-B11和地块BM02-F06；布置宾馆1处，位于地块BM02-B07；保留现状在建购物中心1处，位于地块BM02-F12；在义茂路、茂门路交叉口东南位置布置商贸服务中心1处，位于地块BM02-B01；在义茂路、茂门路交叉口东南位置布置综合商贸市场1处，包括地块BM02-B02/B03/B04/B06；保留现状农贸市场2处，位于地块BM02-E02、BM03-E06，并对老镇区农贸市场（地块BM02-E02）用地进行规整扩充（地块BM02-E01/E05），新建农贸市场1处，位于地块BM01-A04；在雷打山与滨江地区布置3处特色商业街，分别位于地块BM01-I03/I07/I08。

2. 商务设施：在义茂路西侧布置商务服务中心，位于地块BM02-A02/A04；在茂庭路与礼茂路交叉口布置商务服务功能，位于地块BM03-A14。

3. 娱乐康体设施：在雷打山谷地布置主题游乐场1处，位于地块BM01-I04，在青龙山与白虎山之间布置剧院、电影院、滨江休闲会所各1处，位于地块BM02-H02。

4. 公用设施营业网点：保留现状加油加气站1处，新建加油加气站3处，分别位于地块BM03-D07（现状）、BM04-A04、BM05-B04和地块BM07-B01。

## 居住区级商业服务业设施

在居住区级公共中心集中布置商业服务设施，包括：综合市场或超市2处（地块BM01-F07和地块BM03-C05）以及其它零售商业和餐饮设施（地块布局详见分图图则）。

# 道路交通规划控制

## 对外交通规划

1. 高速公路：内宜高速公路起点位于规划范围西北部，向西联系自贡市、宜宾市，向东连接快速路对接内江主城区；内遂高速公路从规划范围西侧南北向经过，向北联系遂宁市，对接成渝高速公路，向南联系绕城高速公路。

2. 公路：省道206向北联系内江主城区，于规划范围西部与茂门路西延段相接，向西联系自贡市。

3. 公路长途货运站：地块BM05-B02设置1处，用地面积8.02公顷。

## 城市道路等级划分

规划范围内道路等级分为快速路、主干路、次干路和支路4个等级。快速路沿用现状断面，主干路（现状茂市路、义茂路物流园段除外）红线宽度29-40米，次干路（仁门路西段、门庭八路局部段除外）红线宽度26-32米，支路红线宽度14-22米。

## 城市主干路结构

规划范围内主干路结构为“四横五纵”。“四横”分别是物流路-仁门路（仁义二路东侧段）、茂门路、茂庭路和茂市路；“五纵”分别是仁茂路、义茂路、礼茂路、智茂路和信茂路。

## 道路交叉口控制

1. 规划范围内道路交叉口应采用互通立交、分离式立交、平面交叉口三种组织方式。其中，控制互通立交1处，为北侧快速路出入口；控制分离式立交16处，主要位于城市道路与白马电厂专用线、快速路、高速公路的交叉口。

2. 平面交叉口形式应采用信号灯、减速让行和右进右出三种管制方式。

3. 规划交叉口展宽应分三种方式处理：主干道与主干道相交，道路单向展宽4.0米；主干路与次干道相交，主干道展宽4.0米，次干道展宽2.5米；次干道与次干道相交，道路单向展宽2.5米。其中，红线宽度20米的现状主干道茂市路，不做展宽处理；渤商西部物流中心的道路展宽处理按照其修建性详细规划执行。

## 重要交通节点控制

1. 规划范围控制1处跨沱江桥位，位于白马电厂煤灰坝处；控制2处远期沱江桥位，分别位于义茂路和礼茂路南端。

2. 规划1处隧道，位于仁义二路穿行雷打山处。

## 城市轨道交通控制

规划保留现状内宜铁路白马段和现状电厂铁路专用线，控制为渤商西部物流中心和白马电厂的轨道货运专用线。

## 交通设施控制

交通设施项目、规模及布局等具体内容详见《附表四：交通设施一览表》。

1. 公交首末站

规划设置4处公交首末站：位于地块BM01-A02，用地面积0.15公顷；地块BM02-G04，用地面积0.19公顷；地块BM03-F08，用地面积0.18公顷；地块BM05-B05，用地面积0.20公顷。

2. 公交维保场

规划设置1处公交维保场：位于地块BM06-D05，用地面积0.68公顷。

3. 社会停车场

规划社会停车场8处，分别为地块BM01-A03、BM01-E11、BM01-F12、BM02-B05、BM02-C04、BM03-C06、BM03-F11和地块BM05-B03，用地面积3.22公顷。

4. 配建停车场（库）

规划范围内任何拆建、改建、扩建或新建项目必须按照《附表五：配建停车指标控制表》设置配建停车场（库）。宜采用地下停车库、停车楼等集约停车方式，鼓励多个地下停车库互联互通。

5.客运码头

规划设计1处客运码头：位于地块BM01-I10，用地面积0.11公顷。

## 道路竖向设计

规划确保城市主干路纵断面坡度在0.3%-5.0%之间，次干路纵断面坡度在0.3%-7.0%之间，支路纵断面坡度在0.3%-8.0%之间；其中，工业区与物流区道路坡度尽量平缓，各级道路最大纵断面坡度分别下调1.0%；道路交叉口、桥梁以及下穿隧道坡度小于3.0%。

## 货运通道控制

规划控制仁茂路、义茂路（物流园段）、智茂路、忠茂路（北延伸段）、信茂路、物流路和茂门路为货运通道，允许大型货运车辆通行，其余城市道路必须对大型货运车辆进行交通管制。

# 绿地系统规划控制

## 绿地系统

规划绿地系统主要包括地区级山体综合公园、地区级滨江娱乐公园、街头公园、防护绿地、广场用地、地块内附属绿地、规划范围内及其周边的其它绿地。

## 绿地结构

规划形成“一带、五片、多廊道、多节点”的绿地系统结构。

一带：指沿沱江北岸形成的滨水娱乐绿带。

五片：指规划范围内及其周边的五座山系，从西至东依次是董家山、白塔山-雷打山、青龙山-玄武山-白虎山、光明顶-三连峰、石龙山。

多廊道：指沿城市干道、专用线、益民溪、古堰溪两侧布局的总宽度约8-20米的带状街头公园和防护绿地。

多节点：结合城市中心地区及社区服务中心布局的公园绿地和广场用地。

## 地区级公园布局

规划4处山体综合公园：白塔山-雷打山公园，位于地块BM01-A08、BM01-F08、BM01-H04、BM01-H05、BM01-I01，用地面积为48.21公顷；文昌宫后山公园，位于地块BM02-E07/E11，用地面积为1.78公顷；青龙山-玄武山-白虎山公园，位于地块BM02-B15、BM02-C01、BM02-C11、BM02-G12、BM02-H04，用地面积为23.26公顷；三连峰-光明顶公园，位于地块BM03-C14和地块BM03-E05，用地面积为25.30公顷。

规划1处滨江娱乐公园：沱江滨江娱乐公园，位于地块BM01-I09、BM01-I11、BM02-J01和地块BM08-A01，用地面积为5.89公顷。

## 居住区级街头公园布局与建设要点

规划沿茂庭路、礼茂路、古堰溪布局3组带状街头公园，应与慢行系统结合建设，安排休闲健身活动设施，并充分利用汲水泄洪水系增强带状街头公园的景观性。

## 防护绿地布局与建设要点

规划沿益民溪两侧控制总宽度约40米的防护绿带，沿现状内宜铁路两侧控制35米防护绿带，沿现状电厂专用线两侧控制15米防护绿带，沿智茂路、茂庭路（工业园区段）两侧控制12米防护绿带，沿高压电力走廊控制规范宽度的市政防护绿带。防护绿带必须满足规划的规模和尺度，并结合当地的气候特征采用具备防风固土和净化空气能力的绿化植被。

## 广场布局与建设要点

规划3处广场：恩波广场，位于地块BM02-F18，用地面积为0.51公顷；司马桥广场，位于地块BM08-A02，用地面积为1.38公顷；白马文化广场，位于地块BM02-C06/C09，用地面积为1.12公顷。广场建设应保障一定面积的开敞空间和绿地空间，禁止在广场用地内建设永久性建筑。

## 其它绿地布局

规划范围内集中布局3处其它绿地：沿益民溪布局的风景林地、石龙山森林公园的部分区域以及电力产业园内毗邻沱江的生态休闲绿地。规划范围周边控制两片其它绿地：石龙山森林公园与董家山郊野公园。

## 道路与附属绿地率控制

道路绿化普及率达到100%，城市主次干路绿地率不低于20%，城市支路绿地率不低于15%。居住区及其它各类性质用地的绿地率必须符合分图图则中的规定。

## 鼓励增加绿化面积

各地块在满足分图图则所规定的绿地率指标的同时，应尽可能增加绿化面积，并充分利用各种有利条件增加垂直绿化。

# 城市设计导则

## 总体城市设计结构

南组团空间环境设计总体上形成“一江七廊映六区、四轴六街汇城心”的基本格局。

“一江”：是指沱江沿线的江湾景观风貌带；“七廊”：是指以沱江为基础的七条通江生态廊道，包括五脉山系与两条水系；“六区”：是指六个风貌分区；“四轴”：是指依附于重要景观道路，串联城市重要节点的景观轴线；“六街”：是指在规划范围内控制的六条商业街巷与公共活动空间；“城心”：即老城综合中心，是规划范围内的服务功能高地、开敞空间焦点、景观视觉核心、公共活动客厅。

## 风貌分区

规划根据区位条件、周边环境、地形地貌特征、发展功能的各自特征，将建设开发区域划定为六个风貌特征区与一个风貌景观带。分别为老城文化风貌区、现代新城风貌区、山体景观风貌区、工业风貌区、电厂风貌区、物流风貌区与江湾景观风貌带。

其中，老城文化风貌区应强调小尺度街区、高密度开发的整体意向，应注重协调现状建设与更新建设的风貌融合；现代新城风貌区应注重礼茂路两侧的城市景观塑造，宜彰显现代城市的新时尚与新风貌；山体景观风貌区应着重协调山与城的关系，营建依山就势的低密度城市风貌片区；工业风貌区与物流风貌区，应强化简洁、大方的现代产业园区形象；电力风貌区应强化特殊工业工艺建（构）筑物的景观风貌；江湾景观风貌带应强调面向沱江的通透视廊和起伏天际线，宜体现高品质、丰富多彩的滨江生活服务氛围。

## 自然山水格局控制

设计控制“一江、两水、五山、十六顶”的山水格局。

“一江”：即沱江；“两水”：即益民溪与古堰溪；“五山”：即董家山、白塔山-雷打山、青龙山-玄武山-白虎山、三连峰-光明顶、石龙山，其中董家山与石龙山位于规划范围以外；“十六顶”：即重要的山体至高点。

## 广场步道控制

1. 广场

在重要的滨水空间、公共中心、门户空间等区域控制9处广场（其中6处为地块内建筑后退形成的广场，不独立占地）。应强化广场景观的打造，以及周边建筑的功能控制与形象塑造，宜结合广场特点设置标志性建筑物或公共艺术设施。

2. 步行道

控制9条步行道，可细分为滨江步道、通江步道、山体天街、文化古街等四种类型。步行道设计应倡导建筑后退，应提供公共活动场所，宜在步行道两侧布置相应的城市公共功能。

3. 山水绿道

控制5条绿道，包括3条依山绿道与2条傍水绿道。绿道沿途宜设置相应的活动设施与小型活动场地，应注重营造宜人的步行环境。

4. 公共活动密集区

控制2处公共活动密集区，包括老城综合中心的商业服务片区与商务办公片区、新城服务节点的商业服务片区。公共活动密集区内鼓励建筑加退红线，为城市街道提供更多公共活动空间，同时鼓励地块内部院落向城市开放，为市民提供额外的小场地和小公园等活动空间。

## 视廊标志控制

1. 眺望平台

控制13处眺望平台，包括12处户外开敞空间型眺望平台与1处片区至高点建筑户内眺望平台。户外平台依据“五山”与城市布局的关系，结合山顶至高点设置；户内平台结合片区至高点建筑设置。眺望平台均应设置观景设施。

2. 对景视廊

设计根据山水格局与标志建筑关系，以“山山相望、地标对景”为原则确定了共计13条对景视廊。对景视廊控制区域内（中线两侧各20米）应保障视线通透，无建筑物或构筑物遮挡，应强化观景对象（例如山体至高点、白马电厂的烟囱与冷凝塔构筑物、标志建筑）的景观视觉形象。

3. 城市地标

控制3处至高点建筑作为中心区域的城市地标：老城综合中心的商业中心地标建筑、渤商物流园的商贸片区会展中心、白马电厂的烟囱与冷凝塔构筑物。

## 通道节点控制

1. 门户

控制东、西、北三个方向，共计4个城市入口门户。在门户区域应形成具有城市文化特色和标识作用的入口景观，构建反映城市整体气质的统一风格和形象。

2. 节点

控制老城综合中心作为核心景观节点，应通过高层建筑的有序组合，形成起伏有致的天际线，构筑富有特色的空间形象。结合城市公共功能控制12个次级节点，应强化该节点周边的景观视觉焦点和公共活动中心，宜保证建筑的尺度、体量、色彩的协调。

3. 景观大道

控制东西向的茂庭路、茂市路，南北向的义茂路、礼茂路与智茂路等5条重要景观大道。保证道路两侧界面的建筑连续、色彩协调及绿化渗透，并控制景观界面建筑高度，促使形成有波峰起伏韵律的天际轮廓线。

4. 生活街道

结合居住组团的分布，重点控制门庭一路、门庭四路、庭市二路-人民路、庭市六路等4条天街，义礼五街、礼智五街等2条商业街，共计6条生活街道。保证道路两侧生活服务功能的连续、建筑界面的连续，构建具有活力的生活氛围。

## 建筑风貌指引

1. 建筑群体形态

按照地块指引8种建筑群体形态，分别为公共建筑群体形态、厂房改造商贸建筑群体形态、活力老城建筑群体形态、现代住宅建筑群体形态、山地住宅建筑群体形态、文化老街建筑群体形态、特色公共建筑群体形态、工业物流建筑群体形态。应参照说明书中相应细则，在地块建设中指导或控制建筑群体形态。

2. 重要天际线

控制4条重要天际线。沱江沿岸天际线应依托江边的山体背景，梳理公共建筑与居住建筑的高低关系，塑造城绿相间、显山露水的天际轮廓线；义茂路与礼茂路两侧天际线应形成以两大核心节点的塔楼群为中心的冠状隆起，两侧依次降低的具有起伏的天际线；茂庭路两侧天际线应梳理两大核心节点的塔楼建筑，青龙山与白虎山的山体景观，形成城绿相间、起伏有致的天际轮廓线。

3. 建筑色彩

建筑主色调应选择活泼、明快的色彩，如浅黄色、米白色、乳白色；辅助色应选择明度和纯度偏低的复合色，如浅土黄色、淡红色、浅咖色、灰蓝色等；点缀色应选用艳丽、明快的原色和纯度、明度较高的色彩，如红、橙、黄、蓝、绿等。应参照说明书中相应细则，在地块建设中指导或控制建筑色彩。

## 公共环境指引

1. 绿化种植

绿化种植应体现地域特色，在树木选择上尽量考虑当地树种，常绿与阔叶树适当搭配，营造四季丰富多变的色彩。绿化风格应相对统一、整体多样，应依据不同的城市功能和周边环境，选择适宜的种植方式。

2. 硬质铺装

硬质铺装风格应相对一致，简洁大气。应注意依据不同功能片区，在材质、色彩、拼法适度调整变化，保障无障碍铺装的建设，保障铺装的安全设置。

3. 城市家具与公共广告

应构建功能完备、视觉分明的城市家具与公共广告系统，景观风格应相对统一，强化白马的城市整体风貌特征。

4. 公共艺术

公共艺术应结合门户和景观节点空间设置，应注重其历史文化内涵的表达以及与周边环境相协调。

5. 夜景照明

城市中心区、滨江地区、文化活动区等城市公共区域照明应光色丰富，应采用以灯饰为主的多种照明方式，宜塑造缤纷繁华、绚丽多彩的照明氛围，应突出建筑展示效果。城市一般区域照明光色应以暖色为主，应以路灯、建筑内透光为主导照明方式，宜突出温馨和谐氛围。城市绿地、公用设施区域应进行安全性照明，光色应以暖色为主。标志性建筑物和构筑物应有独立的夜景照明。

## 水晶坝景观风貌控制

1. 自然山水格局

应保护半岛整体空间格局；应保护漫滩岸线，禁止建设人工堤坝硬化岸线；禁止破坏标志山体，禁止大开挖土石方的建设工程；鼓励在漫滩、田间、山体补植适宜乔木。

2. 视廊标志

应控制半岛几何中轴线与玄武山之间的开敞视廊，应在莲花山上控制1处眺望平台。

3. 建筑风貌

整体建筑风貌应控制为川南民居风格，应重点强化沿俞家坝陡坡滨水界面的建筑形象；鼓励建筑围合形成院落空间，鼓励复建传统民居，鼓励沱江小镇的整体城市意象。

4. 公共环境

应保护半岛原生态的田园风光，禁止侵占基本农田用地，鼓励种植具备景观价值的农作物或经济植物。

## 文化资源保护与利用

依据客观条件评定，规划范围内存有的大量文化资源除“孝敬牌坊”外均未达到《城市紫线管理办法》中紫线划定标准。本规划仍将“文昌宫、青龙寺、白塔寺、回澜水文题记、廖恩波故居、五星街老街、印染厂老厂区、火车南站老仓库、内宜铁路”等作为重要的文化资源，结合实际进行保护与利用。

1. 保护要点

禁止损坏或者拆毁具备文化价值的庙宇、民居、厂房及其他设施与构筑物；禁止对五星街街区传统格局和风貌构成影响的大面积改建行为；禁止占用或者破坏文化资源周边及其内部的园林绿地、道路和古树名木等；禁止其他对历史文化资源的保护构成破坏性影响的活动。

2. 利用要点

应结合庙宇开发慈善、修生、静养等社会公益或服务业项目；应利用工业遗产建设博物馆、商贸市场、主题公园等项目；应结合五星街老街建设文化古街项目；应鼓励开发建设其他可与文化资源结合的城市公共功能与服务项目，丰富规划片区的文化生活与城市活力。

# 环境保护规划控制

## 总体目标

充分考虑对现有山体、河流水系和自然植被等自然资源的有效保护与合理开发利用，促进生态系统良性循环。加强对水环境、大气环境、声环境和固体废弃物的污染防控和科学管理，实现规划区主要污染物排放得到有效控制，环境安全得到有效保障，环境质量全面达标的可持续发展。

## 水环境质量控制

根据区域水体功能要求，对流经规划区的沱江、益民溪按国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体水质标准要求进行严格保护控制。

推进工业废水集中处置设施建设，加快污水处理厂及配套管网建设，并建设专门的污泥处置设施。加强城区道路初期雨水的收集，采取工程处理与生态减缓等措施，减轻初期雨水对水体的污染。

## 大气环境质量控制

按国家有关大气环境保护规定，规划区大气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

加强工业废气污染防治，大力推广清洁能源生产，优先引进低物耗、低能耗和低污染物排放的企业。严格控制施工扬尘污染和机动车尾气污染，建立机动车尾气污染监管体系，严格执行机动车辆销售环保准入制度。

## 声环境质量控制

按《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》（GB/T15190-94），将规划区划分为1、2、3、4四类声环境功能区，分别执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的不同要求。

加强噪声源头控制，实施建筑施工噪声、交通噪声、社会生活噪声、工业噪声污染控制，确保城市声环境质量达标，减少噪声扰民。

## 固体废弃物处理

规划区生活垃圾无害化处理率达到100%，工业固废综合利用率达90%，工业危险固废和医疗废物安全处理率达到100%，危险废物和放射性废物安全处理处置率达到100%，医疗垃圾处置率达到100%。

按照减量化、无害化、资源化原则，对城市生活垃圾进行分类收集，集中处理，一般工业垃圾须专门收集，集中处理，并采用封闭式运输，力求垃圾存放和转运不外露。

固体危险废弃物、医疗垃圾须分类收集、密闭储存、单独运输，统一纳入城市或区域危险废物处理场所进行集中无害化处置。可能产生危险废物的建设项目，应符合相关的建设项目环境影响评价要求。

# 市政工程规划

## 给水工程规划

1. 供水水源

规划区供水水源主要依靠现状内江市第二水厂和规划新建内江市第三水厂联合提供。

2. 需水量预测

至规划期末，规划区最高日用水量约8万立方米。

3. 供水设施规划

为规划区提供水源的供水设施均不在本次规划区内。其中，现状市二水厂供水规模为10万立方米/天，由于用地受限，保持现状规模；规划新建内江市三水厂近期规模达到10万立方米/天，远期规模达到35万立方米/天，用地15.00公顷。

规划区建1处给水调压站，位于地块BM05-A03，设计规模为8万立方米/天，用地面积为为1.01公顷。

4. 供水管网规划

规划区内供水管网沿道路布置，采用以环状为主、枝状为辅的布置方式，各个供水干管采用连通管连通。生活、生产和消防供水采用同管网布置系统，最小管径不小于150毫米。

## 排水工程规划

1. 排水体制

规划采用雨污完全分流制。

2. 污水量预测

至规划期末，规划区污水总量约为6万立方米/天。

3. 污水处理设施规划

规划区分2个排水分区，分别输送至新建白马生活污水处理厂和白马工业污水处理厂。新建白马生活污水处理厂位于规划区南侧，设计规模为2万立方米/天，占地面积约3.50公顷；白马工业污水处理厂位于益民溪下游，地块BM08-A09，设计规模为4万立方米/天，占地面积约3.20公顷。

4. 污水管网规划

污水主管道分别沿沱江右岸及益民溪两侧布置，采用截流式收集方式，独立成系统。污水按分区划分，分别汇入污水主干管，最后重力接入下游污水处理厂。污水管网按远期规模设计，系统建设。

5. 污水的再生利用

污水经深度处理后进行再生水回用，再生水主要用于工业用水、生活杂用水、市政用水和环境景观用水，包括浇洒道路、绿化用水、洗车和河流景观用水等。

6. 污水排放标准

排入城市污水管网的各类污废水必须符合《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）。城市污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。

7. 雨水排放规划

雨水量计算采用内江市暴雨强度公式，中心城区重现期采用3-5年，重要地区采用5-10年，地下通道和下沉式广场等采用20-30年。雨水根据各自雨水分区按流域敷设雨水管沟，就近排入水体。

加强老镇区已建排水管渠的疏通与整治建设，结合片区防洪，在已建排水出口处增设防潮门及雨水提升泵站，防止沱江倒灌，确保老镇区低洼区域防洪安全。

8. 雨水综合利用

结合公园绿地及生态湿地及小区景观建设等规划雨水收集系统，通过雨水蓄水池、雨水滞留塘、雨水湿地、过滤系统、入渗系统和植被草沟等成本低生态手段对雨水进行处理并回用。

## 电力工程规划

1. 负荷预测

至规划期末，规划区负荷为24.92万千瓦，同时系数取0.7，则运行负荷为17.44万千瓦，负荷密度为1277千瓦/平方公里。

2. 电源规划

来自国家电网。

3. 110千伏电力设施规划

规划扩容现状110千伏八角井变电站，位于地块BM01-E10，规模升级为1×31.5兆伏安+2×40兆伏安，占地面积0.79公顷，采用户内型布置。规划新建一座110千伏白马东站，位于东侧工业园区内，地块BM06-B09，变电站容量为4×50兆瓦，占地面积0.69公顷，采用半户内型布置。东侧工业用电近期来自规划区北侧新建的110千伏靖民站，变电容量为2×50兆伏安。

4. 中压电网规划

规划在工业、居住及公用设施用地中规划10千伏开闭所（配电站）18座，每座转供容量8000-15000千伏安，每座电力开闭所的建筑面积按200平米控制。用电负荷在2000千瓦以上的由110千伏/10千伏变电站专线电缆供电。用电负荷在2000千瓦以下的由10千伏开闭所专线电缆供电。住宅、写字楼等用户采用10千伏电网供电。

5. 电力线路走廊控制

现状及规划220千伏架空线走廊按30-40米控制，110千伏架空线走廊按15-25米控制，规划对现状35千伏线路随着变电站升级进行逐步撤线整合。

10千伏中压配电线路全部采用电缆方式敷设，110千伏变电站出线采用1.2米×1.0米电缆沟。

## 通信工程规划

1. 电信规划

至规划期末，固定电话交换容量约为7.5万线。规划新建1座一般电信局，结合BM02-A06地块设置，服务于电信、移动和联通等综合业务。

2. 邮政工程

规划新建2座邮政支局，分别结合BM02-A06地块和BM03-C05地块设置，为本区提供邮政业务服务。

3. 通信管网规划

通信管道使用管孔埋地铺设，管孔容量综合考虑各不同运营商的固话与宽带光缆、有线电视光缆、交通信号等弱电类线路同程布置需要，主要管孔数量按16-24孔设置，主次干路按12-16孔设置，有线电视路线与电信电缆同管道敷设，占用其中1-2个管孔，不再另设管位。

## 燃气工程规划

1. 气源规划

规划区气源来自自贡气田和威远气田的天然气。

2. 用气量预测

至规划期末，远期气化率达100%，用气量约9万标立方米/天。

3. 燃气设施规划

规划区西侧规划1处燃气调压站，位于地块BM01-A05，占地0.45公顷，主要承担白马南组团燃气供应职能。

4. 管网规划

规划区燃气管网采用两级制管网系统，并建设环状中压管网供气。燃气管网建设按照远期需求，统一规划，分期建设。近期中压管网采用枝状布置方式供气，远期逐步将枝状管网建设成小环网供气。

5. 安全防护

严格执行相关燃气设施安全防护规定，按照规定要求严格控制各种燃气设施的消防安全间距，确保各种燃气设施的安全。

## 环卫工程规划

1. 垃圾量预测

规划区内人均日产垃圾量为1.0千克/天，至规划期末，生活垃圾产生量为100吨/天。

2. 垃圾转运站规划

规划新建3座小型垃圾转运站，分别位于地块BM01-A06、BM02-D03、BM08-B07，总占地面积为0.77公顷，负责区域内垃圾收集，并转输至规划新建的城市生活垃圾焚烧发电厂和填埋场进行最终处置。垃圾中转站要求与相邻建筑物保持不小于15米的防护距离。

3. 环境卫生管理站

结合垃圾转运站设置1处环境卫生管理站，位于地块BM02-D02，占地面积为0.30公顷，主要用于环境卫生的车辆、机具等的停放和修造。

4. 垃圾收集点

生活垃圾收集点的服务半径不宜超过70米，市场、交通客运枢纽及其他产生生活垃圾量较大的设施附近应单独设置生活垃圾收集点。

5. 公共厕所

公厕建设应达到美观、卫生要求。商业区、重要公共设施、重要交通客运设施、公共绿地及其他环境要求高的区域，公共厕所设置标准应为一类标准，其他街道及区域的公共厕所设置标准不低于二类标准。

规划区内需设置48处公共厕所。

## 管线综合规划

1. 管线管线与管线之间、管线与建（构）筑之间的垂直、水平净距应满足《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98)的要求。

2. 从道路红线向道路中心线方向平行布置的次序，应根据工程管线的性质、埋设深度等确定，分支线少、埋设深、检修周期短和可燃、易燃和损坏时对建筑物基础安全有影响的工程管线应远离建筑物。规划通常为：电力管线---通信管线---燃气管线---给水管线---污水管线---雨水管线。

3. 地下管线相互交叉时，应遵循小管让大管，压力流管让重力流管，可弯曲管让不可弯曲管等原则进行调整处理，各种管线垂直方向的相互关系从浅到深一般次序为：供电—通信—给水—燃气—雨水—污水。

# 综合防灾规划

## 规划原则与目标

按照“预防为主、防治结合、平灾适用”原则，通过科学的管理手段，协调整合单一灾害防救系统，依靠先进科学发展水平和社会防范措施，加快建立和健全城市综合防灾减灾体系，提高城市整体防灾抗灾和救助能力，确保城市安全。

## 防洪排涝规划

1. 规划区沱江按50年一遇标准设防。益民溪按20年一遇标准设防。内涝防治设计重现期按20年一遇设防。

2. 加快启动规划区重大防洪基础设施建设，加快整治、疏浚区内主要泄洪道，建设合理通畅的排洪体系。

3. 对于集雨面积大、道路坡度陡的地区应采取渗透、调蓄、设置行泄通道和河道整治等措施保障城区安全运行。

## 消防规划

1. 规划区内重点企业及公共服务设施等生命线工程为消防重点单位。

2. 规划区内新建各种建筑物应严格执行国家建筑工程消防技术标准。易燃易爆危险品仓库须设在城市边缘的常年主导风下风向，危险品运输线路不得穿越城市生活区和主要道路。

3. 消防基础设施建设

（1）消火栓

室外消火栓采用地面式双出口消火栓，消火栓的间距应小于或等于120米，消火栓沿道路设置，道路红线大于或等于50米的主干路，宜双侧设置消火栓，消火栓距建筑墙体应大于5米，距路边不大于2米。

（2）消防通道

当建筑物的沿街部分长度超过150米或长度超过220米时，均应设置穿过建筑物的消防通道。

大型公共建筑和高层建筑等建筑物的周围应设环形消防车道，当设环形车道有困难时，可沿建筑物两个长边设尽端消防车道，尽端式消防车道应设回车场、多层以下建筑的回车场不小于15米×15米，高程建筑的回车场不小于18米×18米。

（3）消防站

规划区共布置2处一级普通消防站，分别位于地块BM01-E07、BM05-C14，总占地面积为0.92公顷。

（4）避难场所

建立城市防灾避难场地，利用空地、公园、小区绿地、公共活动空间等开阔场地作为火灾避难地，火灾避难地的服务半径不大于2公里，并且应保障火灾避难地的疏散联系通道的畅通。

## 防震规划

1. 规划区地震设防基本烈度为6度，特殊公共建筑及生命线工程提高一度设防。所有建筑物和构筑物都应严格按照抗震规范进行规划设计和施工。

2. 在抗震不利区进行建设时，必须采取相应的工程加强措施，满足抗震要求。

3. 严格按规划修建道路、广场、公园、市区小游园作为紧急和固定避难场所，避震疏散场地的疏散服务半径300-500米，疏散场地结合规划布局统一布置。

## 地质灾害防治

1. 地质灾害的防治贯彻“以防为主、防治结合”的原则，充分结合地形、地貌和地质条件，以达到保护地质环境，避免和减少灾害损失的目的。

2. 对于区内小型山体滑坡地段，应采取设护坡、挡土墙、土钉锚固等阻挡滑坡体继续滑动，增强其稳定性。

3. 对于区内崩塌地段，应采取绕避、加固边坡、拦挡建筑物、清除危岩等措施。

4. 加快修建山体排水系统，采取取土放坡、设台植树、引水分流等措施，消除坍塌和滑坡。

5. 在规划片区可能存在地质灾害隐患处开展进行的所有建设项目，都应进行工程地质安全性评价。

## 人防工程

1. 人防建设依据“长期准备、重点建设、平站结合”的方针，加强人防建设，提高城市整体防护能力。

2. 加强人防工程建设与管理，依法规范防空地下室建设，在人流集中的生活区要优先规划和保证人防工程的需要，集中财力修建安全的平战两用骨干工程。

规划严格按照城市建设与人防建设相结合的要求配套建设居住区地下防空设施，高层建筑必须配建防空地下室。

3. 提高人防通信警报系统的快速反应能力和生存能力，警报音响覆盖率达到100%以上。

## 市政公用及防灾设施规划控制

市政公用及防灾设施项目建设内容、规模及用地布局等具体内容，详见《附表六：市政公用及防灾设施规划控制一览表》。

# 四线划定与控制

## 绿线控制规划

1. 绿线划定：本规划范围内的公园绿地、防护绿地等用地范围（详见绿线控制规划图）。

2. 绿线控制要点：

（1）绿线内的用地，不得改作它用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设。

（2）因建设或者其他特殊情况，需要临时占用绿线内用地的，必须依法办理相关审批手续。

（3）在绿线范围内，不符合规划要求的建筑物、构筑物以及其它设施应当限期迁出。

3. 绿线范围内严禁下列活动：

（1）倾倒排放污水、污物、垃圾，堆放杂物；

（2）擅自挖土采石，破坏绿化；

（3）擅自从事商业经营活动；

（4）其它影响城市绿地功能正常发挥的破坏活动。

## 蓝线控制规划

1. 蓝线划定：本规划范围内的自然水系和部分人工水系为本规划确定的蓝线控制范围（详见蓝线控制规划图）。

2. 蓝线控制要点：

（1）城市蓝线一经批准，不得擅自调整；

（2）因城镇发展和示范区功能布局变化等原因，需要调整城市蓝线的，应依法同步调整城市规划，并随调整后的城市规划一并报批；

（3）调整后的城市蓝线应在报批前进行公示，但法律、法规规定不得公开的除外。

3. 城市蓝线范围内严禁下列活动：

（1）违反城市蓝线保护和控制要求的建设活动；

（2）擅自填埋、占用城市蓝线内水域；

（3）影响水系安全的爆破、采石、取土、填土；

（4）擅自建设各类排污设施；

（5）其它对城市水系保护构成破坏的活动。

## 黄线控制规划

1. 黄线划定：本规划范围内对城市发展全局有影响的、城市规划中确定的、必须控制的城市基础设施用地为本规划确定的黄线控制范围（详见黄线控制规划图）。具体包括：铁路专用线、公路长途客运站、公路长途货运站、公交首末站、公交维保场、给水调压站、变电站、燃气调压站、污水处理厂、环境卫生管理站、垃圾转运站、普通标准型消防站。

2. 黄线控制要点：

（1）黄线内的用地，不得改作他用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设。

（2）因城镇发展和示范区功能布局变化等原因，需要调整黄线的，应组织专家论证，依法调整城市规划，并相应调整黄线。

3. 黄线范围内严禁下列活动：

（1）违反城市规划要求，进行建筑物、构筑物以及其它设施的建设；

（2）违反国家有关技术标准进行建设；

（3）未经批准，改装、迁移或拆毁原有基础设施的行为；

（4）其它损坏城镇基础设施或影响城镇基础设施安全和正常运转的行为。

## 紫线控制规划

1. 紫线划定：本规划范围内的孝敬牌坊用地范围（详见紫线控制规划图）。

2. 紫线控制要点：

（1）紫线内的用地，不得改作它用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行建设。

（2）严格控制紫线周边建设控制地带内的开发强度，新建、扩建、改建各类建（构）筑物和其他设施时，应当与保护区的传统风貌或地方特色相协调。

3. 紫线范围内严禁下列活动：

（1）违反保护规划的大面积拆除、开发；

（2）损坏或者拆毁牌坊主体和其他设施；

（3）修建破坏历史传统风貌的建筑物、构筑物和其他设施；

（4）其他对历史建筑的保护构成破坏性影响的活动。

# 建设开发控制

## 用地单元划分

本规划将规划片区划分为管理单元、街坊、地块三个层次。以白马电厂专用线、部分城市道路、自然山体和沱江水系为界，形成8个管理单元；每个管理单元以主次干路为界划分为若干街坊；每个街坊内按不同权属和用地性质划分为若干个地块。采用“管理单元编号-街坊编号-地块编号”三级编码方式，管理单元编号采用“BM结合阿拉伯数字”表示，街坊编号采用“大写英文字母”表示，地块编号采用“阿拉伯数字”表示。

## 用地属性划分

规划范围内土地使用性质分类和代码按照《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）执行。地块性质一般划分至小类，其中商业服务业设施用地（除批发市场用地）划分至中类。

## 用地边界控制

本规划原则上不得变更各地块边界，但规划范围内多个相邻地块同期成片开发时，地块边界可根据实际开发需求适当调整，但必须满足以下要求：

1. 多个相邻地块内部的城市支路可以根据实际情况适当调整线形从而调整用地边界，但严禁调整多个相邻地块外围边界的城市道路；

2. 除工业用地内可以取消弹性支路合并地块外，多个相邻地块内均不得取消支路合并地块；

3. 用地比例构成与原规划应基本相等；

4. 配套公共服务设施的项目、数量、用地面积和建筑规模不得少于文本和分图图则中的规定；

5. 建设开发总量不得大于原各地块开发量之和。

## 弹性用地控制

本规划确定部分地块为弹性用地，赋予该地块除主导土地使用性质以外的弹性用地功能。在开发过程中，可依据分图图则和《附表二：地块控制指标一览表》中的地块弹性用地功能规定，自由确定弹性用地的各类功能用地比例或直接变更土地使用性质，但必须满足以下要求：

1. 确定各类功能用地比例和变更土地使用性质必须经过相关分析论证，经内江市城市规划行政主管部门核准后方可执行。

2. 弹性功能地块各项用地的综合控制指标均按地块原控制指标执行。

3. 因使用弹性功能而新增的居住用地，必须按照相关规范补充设置配套公共服务设施。

4. 弹性用地中各类功能用地应独立确定土地出让年限和土地出让价格。

## 弹性道路用地控制

在工业区开发过程中，可以依据《附表七：弹性道路用地控制一览表》取消弹性道路，弹性道路用地应沿原道路中线划分并入邻接工业用地地块，弹性道路用地各项控制指标应与邻接工业用地控制指标一致。

## 用地使用兼容性控制

允许以满足规划用途为原则，在某种用地性质的地块上进行项目与设施的兼容性使用，适建范围按《附表八：用地建筑适建性一览表》执行，兼容功能的建筑面积比例不宜大于总建筑面积的20%，工业用地兼容功能的建筑比例不应大于总建筑面积的7%。

## 容积率控制

规划范围内除现状、在建和已批项目外，居住用地容积率分为1.5以下、1.8以下、2.5以下、3.0以下共四档。

其它用地（除工业用地与物流仓储用地）容积率分为0.8以下、1.0以下、1.5以下、2.0以下、2.5以下、3.0以下、3.5以下、4.0以下共八档。控制容积率在0.8以下的用地主要用以建设幼儿园、小学、初级中学和滨江娱乐设施；控制容积率在1.0以下的用地主要用以建设市政公用设施和交通设施；控制容积率在1.5以下的用地主要用以建设社区级公共服务设施以及高级中学；控制容积率在2.0以下的用地主要用以建设地区级行政办公设施、文化设施、医疗卫生设施和普通商业服务业设施；控制容积率在2.5以下的主要用以建设商住混合设施和研发孵化设施；控制容积率在3.0以下的用地主要用以建设商务办公设施；控制容积率在3.5以下的用地主要用以建设地区级商业服务业设施；控制容积率在4.0以下的用地主要用以建设地区级的商务办公设施及商业服务业设施。

物流仓储用地容积率为0.6以下、2.0以下、2.5以下三档；工业用地容积率分为0.5以上、0.6以上、0.8以上三档。

容积率控制指标具体按分图图则的规定执行。

## 绿地率控制

本规划确定商业服务业设施用地、道路与交通设施用地（不含城市道路用地）、工业用地、物流仓储用地、公用设施用地的绿地率应不小于20%；公共管理与公共服务设施用地的绿地率应不小于25%，居住用地绿地率应不小于30%。绿地率控制指标具体按分图图则的规定执行。

## 建筑密度控制

本规划确定建筑密度为30%以下、33%以下、35%以下、40%以下、50%以下、60%以下共六档。规划确定高层住宅、社区级行政办公设施、社区级文化设施、公用设施建筑密度应控制在30%以下；小高层和多层住宅建筑密度应控制在33%以下；多层和低层住宅、地区级行政办公设施、地区级文化设施、中小学、研发孵化设施、体育场、医疗卫生设施、滨江娱乐设施的建筑密度应控制在35%以下；居住区级商业设施、商贸服务设施建筑密度应控制在40%以下；生产研发设施、中心地区商业设施、中心地区娱乐设施、批发市场、多层仓储物流的建筑密度应控制在50%以下；单层仓储物流、工业厂房的建筑密度应控制在60%以下。具体建筑密度控制指标按分图图则的规定执行。

## 开发建设总量控制

规划控制南组团的开发建设总量为1128.79万平方米。其它技术经济指标详见《附表九：主要经济技术指标表》。

## 建筑高度控制

本规划确定建筑限高分为五档：24米以下、36米以下、60米以下、100米以下和100米以上。24米限高控制为低层与多层居住建筑、社区公共建筑、中小学、体育场、交通枢纽与场站、仓储物流建筑和工业厂房建筑、公用设施建筑；36米限高控制为小高层居住建筑与大体量公共建筑；60米和100米限高控制为高层居住建筑与高层公共建筑；100米以上限高控制为南组团的至高点地标建筑。工业建筑不控制特殊设备厂房、烟囱、冷却塔等构筑物高度。具体建筑限高控制指标按分图图则的规定执行。

## 建筑退让规定

规划范围内除现状建筑和在建项目外，任何建筑必须沿道路红线、蓝线、绿线和相邻地块红线控制退让距离。规划依据所临道路红线宽度、建筑高度、建筑性质、建筑朝向的不同，综合确定建筑退让距离。建筑退让具体按分图图则的规定执行。

## 建筑间距规定

规划范围内除现状建筑和在建项目外，任何建筑的间距必须符合国家有关日照、消防、卫生、管线埋设和建筑设计规范的要求，同时应符合《城市居住区规划设计规范》（GB50180-93  2002年版）相关规定。

## 地下空间开发利用

规划倡导城市土地的集约利用，鼓励各规划地块合理利用地下空间，建造商业街、过街通道、地下停车库等设施。

## 地块禁开口控制

道路交叉口自道路红线交点起向主干路方向延伸80米，向次干路延伸50米，为禁止机动车开口路段。其中，现状已建地块在未更新改造前可维持已有地块开口。

# 附    则

## 规划生效

本规划自内江市人民政府批准之日起生效。

## 规划成果与使用方式

本规划由文本与图集、分图图则、附件（说明书、相关会议纪要与重要指导文件）三部分组成，其中文本、图集和分图图则具有同等法律效力，三者应同时使用，不可分割。

## 规划修改程序

本规划一经批准，任何单位和个人不得擅自更改。确需对本规划进行变更时，应当遵循《中华人民共和国城乡规划法》（2008）、《城市规划编制办法》（2006）、《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》的相关规定履行相关程序。

## 解释权

本规划解释权属内江市城市规划行政主管部门，在规划实施过程中对各种问题的协调处理，由内江市城市规划行政主管部门负责。

## 附表一：规划用地构成表

| 序号 | 代码 |  |  |  | 用地类型 | 面积 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大类 | 中类 | 小类 |  |  | （公顷） | (%) |
| 1 | R |  |  |  | 居住用地 | 244.08 | 17.86% |
|  | 其中 | R2 |  |  | 二类居住用地 | 244.08 | 17.86% |
|  |  |  | R21 |  | 住宅用地 | 241.28 | 17.66% |
|  |  |  | R22 |  | 服务设施用地 | 2.80 | 0.20% |
| 2 | A |  |  |  | 公共管理与公共服务设施用地 | 46.33 | 3.40% |
|  | 其中 | A1 |  |  | 行政办公用地 | 3.03 | 0.22% |
|  |  | A2 |  |  | 文化设施用地 | 4.94 | 0.36% |
|  |  |  | A21 |  | 图书展览用地 | 2.74 | 0.20% |
|  |  |  | A22 |  | 文化活动用地 | 2.20 | 0.16% |
|  |  | A3 |  |  | 教育科研用地 | 28.34 | 2.08% |
|  |  |  | A33 |  | 中小学用地 | 26.50 | 1.94% |
|  |  |  | A35 |  | 科研用地 | 1.84 | 0.14% |
|  |  | A4 |  |  | 体育用地 | 5.20 | 0.38% |
|  |  |  | A41 |  | 体育场馆用地 | 5.20 | 0.38% |
|  |  | A5 |  |  | 医疗卫生用地 | 3.21 | 0.24% |
|  |  |  | A51 |  | 医院用地 | 3.21 | 0.24% |
|  |  | A9 |  |  | 宗教设施用地 | 1.61 | 0.12% |
| 3 | B |  |  |  | 商业服务业设施用地 | 61.33 | 4.48% |
|  | 其中 | B1 |  |  | 商业用地 | 50.84 | 3.72% |
|  |  | 其中包括 | B12 |  | 批发市场用地 | 16.51 | 1.21% |
|  |  | B2 |  |  | 商务用地 | 3.45 | 0.25% |
|  |  | B3 |  |  | 娱乐康体用地 | 5.23 | 0.38% |
|  |  | B4 |  |  | 公用设施营业网点用地 | 1.81 | 0.13% |
| 4 | M |  |  |  | 工业用地 | 427.02 | 31.26% |
|  | 其中 | M2 |  |  | 二类工业用地 | 427.02 | 31.26% |
| 5 | W |  |  |  | 物流仓储用地 | 137.76 | 10.09% |
|  | 其中 | W1 |  |  | 一类物流仓储用地 | 137.76 | 10.09% |
| 6 | S |  |  |  | 道路与交通设施用地 | 261.68 | 19.16% |
|  | 其中 | S1 |  |  | 城市道路用地 | 239.35 | 17.52% |
|  |  | S2 |  |  | 城市轨道交通用地 | 9.58 | 0.70% |
|  |  | S3 |  |  | 交通枢纽用地 | 8.13 | 0.60% |
|  |  | S4 |  |  | 交通场站用地 | 4.62 | 0.34% |
|  |  |  | S41 |  | 公共交通场站用地 | 1.40 | 0.10% |
|  |  |  | S42 |  | 社会停车场用地 | 3.22 | 0.24% |
| 7 | U |  |  |  | 公用设施用地 | 8.13 | 0.59% |
|  | 其中 | U1 |  |  | 供应设施用地 | 2.94 | 0.21% |
|  |  |  | U11 |  | 供水用地 | 1.01 | 0.07% |
|  |  |  | U12 |  | 供电用地 | 1.48 | 0.11% |
|  |  |  | U13 |  | 供燃气用地 | 0.45 | 0.03% |
|  |  | U2 |  |  | 环境设施用地 | 4.27 | 0.31% |
|  |  |  | U21 |  | 排水用地 | 3.20 | 0.23% |
|  |  |  | U22 |  | 环卫用地 | 1.07 | 0.08% |
|  |  | U3 |  |  | 安全设施用地 | 0.92 | 0.07% |
|  |  |  | U31 |  | 消防用地 | 0.92 | 0.07% |
| 8 | G |  |  |  | 绿地与广场用地 | 179.74 | 13.16% |
|  | 其中 | G1 |  |  | 公园绿地 | 109.69 | 8.03% |
|  |  | G2 |  |  | 防护绿地 | 67.04 | 4.91% |
|  |  | G3 |  |  | 广场用地 | 3.01 | 0.22% |
| 9 | 城市建设用地 |  |  |  |  | 1366.07 | 100.00% |
| 10 | E |  |  | 非建设用地 |  | 50.51 |  |
|  | 其中 | E1 |  | 水域 |  | 6.44 |  |
|  |  | E2 |  | 农林用地 |  | 44.06 |  |
| 11 | 总用地面积 |  |  |  |  | 1416.58 |  |

## 附表二：地块控制指标一览表

| 地块编号 | 用地性质 | 弹性用地功能 | 用地 面积 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 建筑高度 | 公共配套设施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (公顷) |  | （%） | （%） | (米) |  |  |
| BM01-A01 | G2 | — | 6.34 | — | — | — | — | — |  |
| BM01-A02 | S41 | — | 0.15 | — | — | — | — | — | 公交首末站 |
| BM01-A03 | S42 | — | 0.50 | — | — | — | — | 公共厕所 | 社会停车场 |
| BM01-A04 | B12 | — | 0.96 | 2.0 | 50% | 20% | 24 | — | 农贸市场 |
| BM01-A05 | U13 | — | 0.45 | 1.0 | 30% | 25% | 24 | — | 燃气调压站 |
| BM01-A06 | U22 | — | 0.15 | 1.0 | 30% | 25% | 24 | — | 垃圾转运站 |
| BM01-A07 | A9 | — | 1.12 | 0.5 | 30% | 20% | 24 | 公共厕所 | 白塔寺 |
| BM01-A08 | G1 | — | 12.96 | — | — | — | — | 公共厕所 | 白塔山—雷打山公园 |
| BM01-B01 | R21 | — | 2.48 | 1.5 | 35% | 35% | 24 | — |  |
| BM01-B02 | R21 | — | 2.80 | 1.5 | 35% | 35% | 24 | — |  |
| BM01-B03 | G1 | — | 0.41 | — | — | — | — | — |  |
| BM01-B04 | R21 | — | 3.30 | 1.5 | 35% | 35% | 24 | — |  |
| BM01-B05 | G1 | — | 0.37 | — | — | — | — | — |  |
| BM01-B06 | R21 | — | 3.51 | 1.8 | 33% | 30% | 36 | — |  |
| BM01-C01 | R21 | — | 3.26 | 1.5 | 35% | 35% | 24 | — |  |
| BM01-C02 | G1 | — | 0.40 | — | — | — | — | — |  |
| BM01-C03 | G1 | — | 0.25 | — | — | — | — | — |  |
| BM01-C04 | R21 | — | 2.36 | 1.5 | 35% | 35% | 24 | — |  |
| BM01-C05 | B1 | R21 | 0.82 | 2.0 | 40% | 25% | 36 | 社区服务站、文化活动站体育活动场、卫生服务站 |  |
| BM01-C06 | R22 | — | 0.38 | 0.8 | 35% | 30% | 24 | 公共厕所 | 幼儿园 |
| BM01-C07 | A33 | — | 2.45 | 0.8 | 35% | 30% | 24 | — | 新建九年一贯制学校，包括小学18班、初中12班（白塔初级中小学） |
| BM01-C08 | G1 | — | 0.35 | — | — | — | — | — |  |
| BM01-C09 | R21 | — | 4.99 | 1.5 | 35% | 35% | 24 | — |  |
| BM01-D01 | R21 | — | 8.29 | 1.8 | 33% | 30% | 36 | — |  |
| BM01-D02 | R21 | — | 7.27 | 2.5 | 30% | 35% | 36 | — |  |
| BM01-D03 | G1 | — | 0.38 | — | — | — | — | — |  |
| BM01-E01 | B1 | R21 | 1.10 | 2.0 | 40% | 25% | 36 | 10kV开闭所 |  |
| BM01-E02 | R21 | — | 5.33 | 1.8 | 30% | 35% | 36 |  |  |
| BM01-E03 | G1 | — | 0.43 | — | — | — | — | — |  |
| BM01-E04 | R21 | — | 2.67 | 3.0 | 30% | 35% | 60 | — |  |
| BM01-E05 | G1 | — | 0.27 | — | — | — | — | — |  |
| BM01-E06 | R21 | — | 1.34 | 3.0 | 30% | 35% | 60 | — |  |
| BM01-E07 | U31 |  | 0.45 | 1.0 | 30% | 35% | 60 | — | 普通标准型消防站 |
| BM01-E08 | G1 | — | 0.40 | — | — | — | — | — |  |
| BM01-E09 | R21 | — | 3.44 | 1.8 | 30% | 35% | 36 | — |  |
| BM01-E10 | U12 | — | 0.79 | 1.0 | 30% | 25% | 24 | — | 现状110kV变电站 |
| BM01-E11 | S42 | — | 0.37 | — | — | — | — | 公共厕所 | 社会停车场 |
| BM01-E12 | B1 | — | 0.80 | 2.5 | 50% | 20% | 36 | — |  |
| BM01-F01 | G1 | — | 0.42 | — | — | — | — | — |  |
| BM01-F02 | R21 | — | 6.18 | 2.5 | 30% | 35% | 36 | — |  |
| BM01-F03 | A1 | — | 0.21 | 1.5 | 30% | 30% | 24 | — | 社区服务中心 |
| BM01-F04 | A22 | — | 0.31 | 1.5 | 30% | 30% | 24 | 公共厕所 | 社区文化活动中心 |
| BM01-F05 | R21 | — | 3.08 | 2.5 | 30% | 35% | 36 | — |  |
| BM01-F06 | A41 | — | 1.53 | 1.5 | 35% | 30% | 24 | 公共厕所 | 社区活动场地 |
| BM01-F07 | B1 | R21 | 0.52 | 2.0 | 40% | 25% | 36 | 综合市场或超市 |  |
| BM01-F08 | G1 | — | 6.08 | — | — | — | — | — | 白塔山—雷打山公园 |
| BM01-F09 | R21 | — | 2.23 | 1.5 | 35% | 35% | 24 | — |  |
| BM01-F10 | A33 | — | 2.30 | 0.8 | 35% | 30% | 24 | — | 新建30班小学（红牌坊小学） |
| BM01-F11 | R22 | — | 0.36 | 0.8 | 35% | 30% | 24 | — | 幼儿园 |
| BM01-F12 | S42 | — | 0.22 | — | — | — | — | 公共厕所 | 社会停车场 |
| BM01-G01 | G1 | — | 0.27 | — | — | — | — | — |  |
| BM01-G02 | A51 | — | 0.21 | 1.5 | 30% | 30% | 24 | — | 社区卫生服务中心 |
| BM01-G03 | A1 | — | 0.22 | 1.5 | 30% | 30% | 24 | — | 派出所 |
| BM01-G04 | R21 | — | 1.25 | 3.0 | 30% | 35% | 60 | — |  |
| BM01-G05 | B1 | R21 | 0.62 | 2.0 | 40% | 25% | 36 | 综合市场或超市 |  |
| BM01-G06 | R21 | — | 3.37 | 1.8 | 30% | 35% | 60 | — |  |
| BM01-G07 | R21 | — | 7.74 | 1.5 | 35% | 35% | 24 | — |  |
| BM01-H01 | R21 | — | 2.71 | 1.5 | 35% | 35% | 24 | — |  |
| BM01-H02 | G2 | — | 0.96 | — | — | — | — | — |  |
| BM01-H03 | R21 | — | 2.38 | 1.5 | 35% | 35% | 24 | — |  |
| BM01-H04 | G1 | — | 1.49 | — | — | — | — | 10kV开闭所 | 白塔山—雷打山公园 |
| BM01-H05 | G1 | — | 5.94 | — | — | — | — | 公共厕所 | 白塔山—雷打山公园 |
| BM01-H06 | B1 | R21 | 0.68 | 2.0 | 40% | 25% | 36 | 社区服务站、文化活动站体育活动场、卫生服务站 |  |
| BM01-H07 | R22 | — | 0.35 | 0.8 | 35% | 30% | 24 | — | 幼儿园 |
| BM01-H08 | R21 | — | 7.05 | 1.5 | 35% | 35% | 24 | — |  |
| BM01-I01 | G1 | — | 21.74 | — | — | — | — |  | 白塔山—雷打山公园 |
| BM01-I02 | R21 | — | 6.70 | 1.5 | 35% | 35% | 24 |  |  |
| BM01-I03 | B1 | — | 1.25 | 2.0 | 40% | 25% | 24 | — |  |
| BM01-I04 | B3 | — | 2.45 | 0.8 | 35% | 35% | 24 | 公共厕所、10kV开闭所 | 主题游乐场 |
| BM01-I05 | R21 | — | 0.63 | 1.5 | 35% | 35% | 24 | 10kV开闭所 |  |
| BM01-I06 | R21 | B1 | 0.21 | 6.0 | 45% | 20% | 60 | — | 现状 |
| BM01-I07 | B1 | — | 0.91 | 2.0 | 40% | 25% | 24 | — |  |
| BM01-I08 | B1 | — | 0.52 | 2.0 | 40% | 25% | 24 | — |  |
| BM01-I09 | G1 | — | 0.44 | — | — | — | — | — | 滨江娱乐公园 |
| BM01-I10 | S3 | — | 0.11 | 1.0 | — | 20% | 24 | — | 客运码头 |
| BM01-I11 | G1 | — | 2.20 | — | — | — | — | 公共厕所 | 滨江娱乐公园 |
| BM02-A01 | R21 | — | 1.14 | 1.5 | 35% | 35% | 24 | — |  |
| BM02-A02 | B2 | B1/R21 | 0.85 | 3.5 | 40% | 25% | 36 | — | 微型企业创业中心 |
| BM02-A03 | R21 | — | 1.31 | 1.5 | 35% | 35% | 24 | — |  |
| BM02-A04 | B2 | B1/R21 | 2.03 | 4.0 | 40% | 25% | 60 | — |  |
| BM02-A05 | B1 | B2 | 1.35 | 4.0 | 50% | 20% | 100 | — |  |
| BM02-A06 | B1 | B2 | 1.76 | 5.0 | 50% | 20% | 100 | 一般电信局、邮政支局 |  |
| BM02-B01 | B12 | R21 | 3.27 | 2.0 | 40% | 25% | 36 | 公共厕所 | 商贸市场 |
| BM02-B02 | B12 | R21 | 1.37 | 2.5 | 50% | 20% | 36 | — | 商贸市场 |
| BM02-B03 | B12 | R21 | 1.99 | 2.0 | 50% | 20% | 24 | — | 商贸市场 |
| BM02-B04 | B12 | — | 3.58 | 2.0 | 50% | 20% | 24 | 10kV开闭所 | 商贸市场 |
| BM02-B05 | S42 | — | 0.41 | — | — | — | — | 公共厕所 | 社会停车场 |
| BM02-B06 | B12 | — | 2.08 | 2.0 | 50% | 20% | 24 | — | 商贸市场 |
| BM02-B07 | B1 | — | 0.97 | 3.5 | 50% | 20% | 100 | — |  |
| BM02-B08 | B1 | — | 0.41 | 3.5 | 50% | 20% | 60 | — |  |
| BM02-B09 | B1 | — | 0.86 | 3.5 | 50% | 20% | 60 | — |  |
| BM02-B10 | A51 | — | 2.49 | 2.0 | 35% | 30% | 36 | — | 综合医院 |
| BM02-B11 | B1 | B2 | 1.98 | 4.5 | 50% | 20% | 100 | — |  |
| BM02-B12 | R21 | — | 1.74 | 2.5 | 30% | 35% | 60 | — | 物流园区安置还房 |
| BM02-B13 | R21 | — | 1.35 | 2.5 | 30% | 35% | 36 | — | 物流园区安置还房 |
| BM02-B14 | R21 | — | 1.18 | 1.8 | 36% | 35% | 36 | — | 白马廉租房 |
| BM02-B15 | G1 | — | 2.12 | — | — | — | — | — | 青龙山-玄武山-白虎山公园 |
| BM02-B16 | A1 | — | 0.29 | 1.0 | 35% | 0.3 | 24 | — | 现状派出所 |
| BM02-B17 | R21 | B1/B2 | 1.26 | 2.0 | 35% | 35% | 35 | — | 白马劳改农场已选址项目 |
| BM02-C01 | G1 | — | 5.34 | — | — | — | — | 公共厕所 | 青龙山-玄武山-白虎山公园 |
| BM02-C02 | A9 | — | 0.34 | 0.5 | 30% | 20% | 24 | — | 青龙寺 |
| BM02-C03 | A1 | — | 1.75 | 2.0 | 35% | 30% | 36 | — | 综合行政中心 |
| BM02-C04 | S42 | — | 0.43 | — | — | — | — | 公共厕所 | 社会停车场 |
| BM02-C05 | A21 | A1/A41 | 1.40 | 2.0 | 35% | 30% | 36 | — | 白马博物馆、文化活动中心 |
| BM02-C06 | G3 | — | 0.58 | — | — | — | — | — |  |
| BM02-C07 | A21 | A1/A41 | 1.34 | 2.0 | 35% | 30% | 36 | — | 图书馆、展览馆 |
| BM02-C08 | A22 | A1/A41 | 0.95 | 2.0 | 35% | 30% | 24 | — | 青少年宫、儿童活动中心 |
| BM02-C09 | G3 | — | 0.54 | — | — | — | — | — |  |
| BM02-C10 | A22 | A1/A41 | 0.65 | 2.0 | 35% | 30% | 24 | — | 老年活动中心 |
| BM02-C11 | G1 | — | 4.23 | — | — | — | — | 公共厕所 | 青龙山-玄武山-白虎山公园 |
| BM02-D01 | G2 | — | 3.75 | — | — | — | — | 公共厕所 |  |
| BM02-D02 | U22 | — | 0.30 | 1.0 | 30% | 25% | 24 | — | 环境卫生管理站 |
| BM02-D03 | U22 | — | 0.15 | 1.0 | 30% | 25% | 24 | — | 垃圾转运站 |
| BM02-D04 | R21 | — | 4.39 | 2.5 | 30% | 35% | 60 | — |  |
| BM02-D05 | A33 | — | 4.80 | 1.5 | 35% | 30% | 24 | — | 新建36班高中（白马高中） |
| BM02-D06 | R21 | — | 11.22 | 1.5 | 33% | 35% | 24 | — | 现状在建 |
| BM02-D07 | A33 | — | 4.72 | 0.8 | 35% | 30% | 24 | — | 保留原电建学校扩建为九年一贯制学校，小学24班、中学18班（电建初级中小学） |
| BM02-D08 | R22 | — | 0.28 | 0.8 | 35% | 30% | 24 | — | 幼儿园 |
| BM02-D09 | R21 | — | 4.57 | 1.5 | 35% | 35% | 24 |  |  |
| BM02-D10 | R21 | — | 2.75 | 2.5 | 30% | 35% | 60 | — |  |
| BM02-E01 | B1 | R21 | 0.24 | 2.5 | 50% | 20% | 36 | — |  |
| BM02-E02 | B12 | R21 | 2.07 | 2.8 | 40% | 30% | 36 | — | 现状在建 |
| BM02-E03 | B1 | — | 0.31 | 2.5 | 50% | 20% | 36 | — | 现状 |
| BM02-E04 | R21 | B1 | 1.72 | 5.6 | 48% | 36% | 100 | — | 现状在建 |
| BM02-E05 | B12 | R21 | 0.51 | 2.8 | 25% | 30% | 36 | — | 现状在建 |
| BM02-E06 | R21 | — | 0.78 | 1.8 | 30% | 35% | 60 | — |  |
| BM02-E07 | G1 | — | 0.21 | — | — | — | — | — | 文昌宫后山公园 |
| BM02-E08 | B1 | — | 0.41 | 2.0 | 40% | 25% | 24 | — |  |
| BM02-E09 | B1 | — | 1.22 | 2.0 | 40% | 25% | 24 | — |  |
| BM02-E10 | A9 | — | 0.15 | 0.5 | 30% | 20% | 24 | — | 文昌宫 |
| BM02-E11 | G1 | — | 1.57 | — | — | — | — | 公共厕所 | 文昌宫后山公园 |
| BM02-E12 | R21 | — | 1.65 | 1.5 | 35% | 35% | 24 | — |  |
| BM02-F01 | A33 | — | 1.34 | 0.8 | 35% | 30% | 24 | — | 现状白马镇中心小学 |
| BM02-F02 | A33 | — | 0.51 | 0.8 | 35% | 30% | 24 | — | 现状白马镇中心小学扩建为24班小学 |
| BM02-F03 | A33 | — | 1.30 | 0.8 | 35% | 30% | 24 | — | 现状二职中（内江市第五中学校） |
| BM02-F04 | A33 | — | 1.85 | 1.5 | 35% | 30% | 24 | — | 现状二职中扩建为完全中学，包括初中15班、高中12班（内江市第五中学校） |
| BM02-F05 | R21 | — | 0.51 | 2.2 | 35% | 30% | 36 | — | 现状 |
| BM02-F06 | B1 | B2 | 0.70 | 4.0 | 50% | 20% | 100 | — |  |
| BM02-F07 | A51 | — | 0.17 | 2.5 | 35% | 30% | 24 | — | 现状白马镇卫生院 |
| BM02-F08 | B1 | — | 0.48 | 2.0 | 50% | 25% | 60 | — |  |
| BM02-F09 | R21 | — | 0.06 | 1.8 | 60% | 20% | 24 | — | 现状 |
| BM02-F10 | R21 | B1 | 0.82 | 2.2 | 40% | 25% | 24 | — | 现状 |
| BM02-F11 | B1 | R21 | 0.37 | 2.5 | 50% | 20% | 36 | — | 现状 |
| BM02-F12 | B1 | R21 | 2.10 | 6.0 | 35% | 30% | 100 | — | 现状在建 |
| BM02-F13 | B1 | — | 0.21 | 2.0 | 50% | 25% | 36 | — |  |
| BM02-F14 | B1 | — | 0.22 | 2.0 | 50% | 25% | 36 | — |  |
| BM02-F15 | B1 | R21 | 1.24 | 2.0 | 50% | 25% | 24 | — |  |
| BM02-F16 | B1 | — | 0.40 | 3.0 | 50% | 20% | 36 | — |  |
| BM02-F17 | B1 | R21 | 0.80 | 5.0 | 40% | 25% | 60 | — | 现状 |
| BM02-F18 | G3 | — | 0.51 | — | — | — | — | 公共厕所 | 现状恩波广场 |
| BM02-G01 | B1 | B2 | 0.55 | 4.5 | 50% | 20% | 100 | — |  |
| BM02-G02 | R22 | — | 0.60 | 0.5 | 35% | 30% | 24 | — | 已批未建中心幼儿园 |
| BM02-G03 | B1 | — | 0.39 | 2.0 | 40% | 25% | 36 | — |  |
| BM02-G04 | S41 | — | 0.19 | — | — | — | — | 公共厕所 | 公交首末站 |
| BM02-G05 | R21 | — | 1.83 | 2.5 | 30% | 35% | 60 | — |  |
| BM02-G06 | R21 | — | 1.70 | 2.3 | 35% | 30% | 24 | — | 现状 |
| BM02-G07 | R21 | — | 0.80 | 2.5 | 30% | 35% | 60 | — |  |
| BM02-G08 | R21 | — | 1.21 | 2.2 | 35% | 30% | 24 | — | 现状 |
| BM02-G09 | R21 | — | 0.37 | 1.7 | 33% | 30% | 24 | — | 现状 |
| BM02-G10 | R21 | — | 0.73 | 3.6 | 35% | 30% | 36 | — | 现状在建 |
| BM02-G11 | R21 | — | 0.40 | 1.5 | 35% | 35% | 24 | — |  |
| BM02-G12 | G1 | — | 4.53 | — | — | — | — | — | 青龙山-玄武山-白虎山公园 |
| BM02-H01 | A41 | — | 2.18 | 1.5 | 35% | 30% | 24 | 公共厕所 | 体育场 |
| BM02-H02 | B3 | A1/A21/A22/A41 | 2.78 | 2.0 | 50% | 20% | 36 | 公共厕所 | 白马剧场、白马电影院 |
| BM02-H03 | R21 | — | 0.55 | 2.6 | 27% | 20% | 60 | — | 现状 |
| BM02-H04 | G1 | — | 7.04 | — | — | — | — | 10kV开闭所 | 青龙山-玄武山-白虎山公园 |
| BM02-I01 | B1 | R21 | 0.98 | 2.0 | 40% | 25% | 36 | — |  |
| BM02-I02 | R21 | — | 4.88 | 2.5 | 30% | 35% | 60 | — |  |
| BM02-I03 | R21 | — | 1.55 | 1.5 | 35% | 35% | 24 | — |  |
| BM02-I04 | R21 | — | 0.24 | 2.2 | 60% | 15% | 24 | — | 关圣殿安置还房 |
| BM02-I05 | R21 | — | 1.13 | 2.2 | 35% | 30% | 24 | — | 关圣殿安置还房 |
| BM02-I06 | R21 | — | 0.90 | 2.2 | 35% | 30% | 24 | — | 现状 |
| BM02-I07 | G1 | — | 0.04 | — | — | — | — | — |  |
| BM02-J01 | G1 | — | 2.89 | — | — | — | — | — | 滨江娱乐公园 |
| BM02-J02 | B1 | B2 | 0.76 | 1.0 | 40% | 25% | 15 | — | 关圣殿临河地块已选址项目 |
| BM02-J03 | R21 | — | 0.73 | 2.2 | 35% | 30% | 24 | — | 现状 |
| BM02-J04 | R21 | — | 0.39 | 2.7 | 35% | 30% | 24 | — | 关圣殿安置还房 |
| BM03-A01 | G2 | — | 0.56 | — | — | — | — | — |  |
| BM03-A02 | S2 | — | 0.22 | — | — | — | — | — |  |
| BM03-A03 | G2 | — | 0.55 | — | — | — | — | — |  |
| BM03-A04 | R21 | — | 2.56 | 3.0 | 30% | 35% | 60 | — |  |
| BM03-A05 | B1 | R21 | 0.95 | 2.5 | 50% | 20% | 36 | — |  |
| BM03-A06 | G1 | — | 0.16 | — | — | — | — | — |  |
| BM03-A07 | G2 | — | 0.52 | — | — | — | — | — |  |
| BM03-A08 | S2 | — | 0.21 | — | — | — | — | — |  |
| BM03-A09 | G2 | — | 0.53 | — | — | — | — | — |  |
| BM03-A10 | B1 | R21 | 0.52 | 2.5 | 50% | 20% | 36 | — |  |
| BM03-A11 | G1 | — | 0.10 | — | — | — | — | — |  |
| BM03-A12 | R21 | — | 2.95 | 3.0 | 30% | 35% | 60 | — |  |
| BM03-A13 | R21 |  | 0.76 | 2.1 | 38% | 35% | 24 | — | 污水处理厂安置还房 |
| BM03-A14 | B2 | B1/R21 | 0.57 | 3.5 | 40% | 25% | 60 | — |  |
| BM03-A15 | G1 | — | 0.02 | — | — | — | — | — |  |
| BM03-B01 | G1 | — | 0.05 | — | — | — | — | — |  |
| BM03-B02 | B1 | A1/B2 | 1.14 | 3.0 | 50% | 20% | 60 | 公共厕所 |  |
| BM03-B03 | R21 | — | 9.28 | 1.8 | 30% | 35% | 60 | — |  |
| BM03-B04 | A35 | — | 1.84 | 3.0 | 35% | 30% | 60 | — | 高新区科技企业孵化器建设工程 |
| BM03-B05 | G2 | — | 0.17 | — | — | — | — | — |  |
| BM03-B06 | G1 | — | 0.09 | — | — | — | — | — |  |
| BM03-B07 | B1 | A1/B2 | 1.26 | 3.5 | 50% | 20% | 60 | — |  |
| BM03-B08 | R21 | — | 1.80 | 2.5 | 30% | 35% | 60 | — |  |
| BM03-B09 | R21 | — | 2.99 | 1.8 | 30% | 35% | 60 | — |  |
| BM03-B10 | G2 | — | 0.18 | — | — | — | — | — |  |
| BM03-C01 | G1 | — | 0.09 | — | — | — | — | — |  |
| BM03-C02 | B1 | A1/B2 | 1.25 | 3.0 | 50% | 20% | 60 | 10kV开闭所 |  |
| BM03-C03 | R21 | — | 1.94 | 3.0 | 30% | 35% | 60 | — |  |
| BM03-C04 | G1 | — | 0.05 | — | — | — | — | — |  |
| BM03-C05 | B1 | A1/B2 | 1.16 | 3.0 | 50% | 20% | 60 | 邮政支局、综合市场或超市 |  |
| BM03-C06 | S42 | — | 0.50 | — | — | — | — | 公共厕所 | 社会停车场 |
| BM03-C07 | A51 | — | 0.34 | 1.5 | 30% | 30% | 24 | — | 社区卫生服务中心 |
| BM03-C08 | A22 | — | 0.29 | 1.5 | 30% | 30% | 24 | — | 社区文化活动中心 |
| BM03-C09 | A1 | — | 0.24 | 1.5 | 30% | 30% | 24 | — | 社区服务中心 |
| BM03-C10 | A1 | — | 0.32 | 1.5 | 30% | 30% | 24 | — | 派出所 |
| BM03-C11 | A41 | — | 1.49 | 1.5 | 35% | 30% | 24 | 公共厕所 | 社区活动场地 |
| BM03-C12 | R22 | — | 0.44 | 0.8 | 35% | 30% | 24 | — | 幼儿园 |
| BM03-C13 | A33 | — | 1.98 | 0.8 | 35% | 30% | 24 | — | 新建24班小学（和平小学） |
| BM03-C14 | G1 | — | 6.07 | — | — | — | — | 公共厕所 | 三连峰-光明顶公园 |
| BM03-C15 | R21 | — | 3.17 | 1.8 | 30% | 35% | 60 | — |  |
| BM03-C16 | G2 | — | 0.22 | — | — | — | — | — |  |
| BM03-C17 | R21 | — | 4.18 | 1.8 | 30% | 35% | 60 | — | 高新区白马园区安置还房 |
| BM03-C18 | R21 | — | 7.31 | 1.8 | 30% | 35% | 60 | — |  |
| BM03-C19 | G2 | — | 0.49 | — | — | — | — | — |  |
| BM03-D01 | G2 | — | 0.44 | — | — | — | — | — |  |
| BM03-D02 | S2 | — | 0.30 | — | — | — | — | — |  |
| BM03-D03 | G2 | — | 0.72 | — | — | — | — | — |  |
| BM03-D04 | R21 | — | 7.69 | 2.5 | 30% | 35% | 60 | — |  |
| BM03-D05 | R21 | — | 1.37 | 2.5 | 30% | 35% | 60 | 公共厕所 | 白马1号已选址项目 |
| BM03-D06 | G1 | — | 0.33 | — | — | — | — | — |  |
| BM03-D07 | B41 | — | 0.49 | 1.0 | 30% | 25% | 24 | 公共厕所 | 加油加气站 |
| BM03-E01 | G1 | — | 0.11 | — | — | — | — | — |  |
| BM03-E02 | R21 | — | 3.69 | 3.5 | 35% | 35% | 60 | — | 工业园区安置还房 |
| BM03-E03 | G1 | — | 0.26 | — | — | — | — | — |  |
| BM03-E04 | R21 | — | 3.20 | 3.5 | 30% | 35% | 60 | — | 工业园区安置还房 |
| BM03-E05 | G1 | — | 19.23 | — | — | — | — | 公共厕所 | 三连峰-光明顶公园 |
| BM03-E06 | B12 | — | 0.68 | 2.0 | 50% | 20% | 24 | — | 现状农贸市场 |
| BM03-E07 | R21 | — | 7.72 | 1.5 | 33% | 35% | 24 | — | 现状 |
| BM03-E08 | G2 | — | 0.40 | — | — | — | — | — |  |
| BM03-E09 | S2 | — | 0.11 | — | — | — | — | — |  |
| BM03-E10 | G2 | — | 0.05 | — | — | — | — | — |  |
| BM03-E11 | R21 | — | 2.11 | 1.5 | 35% | 35% | 24 | — |  |
| BM03-E12 | R21 | — | 0.36 | 1.5 | 35% | 35% | 24 | — |  |
| BM03-E13 | R21 | — | 0.55 | 1.5 | 35% | 35% | 24 | — | 现状 |
| BM03-E14 | R21 | — | 0.15 | 1.5 | 35% | 35% | 24 | — | 现状 |
| BM03-F01 | R21 | — | 9.14 | 1.5 | 35% | 35% | 24 | — |  |
| BM03-F02 | R21 | — | 4.07 | 1.8 | 33% | 30% | 36 | — |  |
| BM03-F03 | R21 | — | 4.51 | 2.5 | 30% | 35% | 36 | — |  |
| BM03-F04 | G2 | — | 0.21 | — | — | — | — | — |  |
| BM03-F05 | R21 | — | 2.73 | 1.8 | 33% | 30% | 36 | — |  |
| BM03-F06 | B1 | R21 | 1.02 | 2.0 | 40% | 25% | 60 | 卫生服务站、体育活动场 |  |
| BM03-F07 | B1 | R21 | 1.10 | 2.0 | 40% | 25% | 60 | 文化活动站、社区服务站 |  |
| BM03-F08 | S41 | — | 0.18 | — | — | — | — | 公共厕所、10kV开闭所 | 公交首末站 |
| BM03-F09 | R21 | — | 3.38 | 2.5 | 30% | 35% | 36 | — |  |
| BM03-F10 | G2 | — | 0.28 | — | — | — | — | — |  |
| BM03-F11 | S42 | — | 0.25 | — | — | — | — | 公共厕所 | 社会停车场 |
| BM03-F12 | R22 | — | 0.39 | 0.8 | 35% | 30% | 24 | — | 幼儿园 |
| BM03-F13 | R21 | — | 5.24 | 1.8 | 33% | 30% | 36 | — |  |
| BM03-F14 | A33 | — | 5.25 | 0.8 | 35% | 30% | 24 | — | 改扩建原电力学校为九年一贯制学校，包括小学24班、中学18班（电力初级中小学） |
| BM03-F15 | G2 | — | 0.26 | — | — | — | — | — |  |
| BM04-A01 | G2 | — | 1.85 | — | — | — | — | — |  |
| BM04-A02 | S2 | — | 0.02 | — | — | — | — | — |  |
| BM04-A03 | G2 | — | 0.15 | — | — | — | — | — |  |
| BM04-A04 | B41 | — | 0.67 | 1.0 | 30% | 25% | 24 | 公共厕所 | 加油加气站 |
| BM04-A05 | W1 | — | 4.98 | 0.6 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM04-A06 | G2 | — | 1.10 | — | — | — | — | — |  |
| BM04-A07 | S2 | — | 0.20 | — | — | — | — | — |  |
| BM04-A08 | G2 | — | 1.33 | — | — | — | — | — |  |
| BM04-A09 | G2 | — | 2.42 | — | — | — | — | — |  |
| BM04-A10 | W1 | — | 3.13 | 0.6 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM04-A11 | W1 | — | 2.99 | 0.6 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM04-A12 | W1 | B12 | 4.20 | 2.0 | 50% | 20% | 24 | — |  |
| BM04-A13 | W1 | — | 5.07 | 0.6 | 60% | 20% | 24 | 10kV开闭所 | 渤商西部物流中心在建 |
| BM04-A14 | W1 | — | 1.88 | 0.6 | 60% | 20% | 24 | — | 渤商西部物流中心在建 |
| BM04-A15 | W1 | B12 | 2.69 | 2.0 | 50% | 20% | 24 | — | 渤商西部物流中心在建 |
| BM04-A16 | W1 | — | 1.84 | 0.6 | 60% | 20% | 24 | — | 渤商西部物流中心在建 |
| BM04-A17 | W1 | — | 2.14 | 0.6 | 60% | 20% | 24 | — | 渤商西部物流中心在建 |
| BM04-A18 | G2 | — | 2.72 | — | — | — | — | — |  |
| BM04-A19 | S2 | — | 0.37 | — | — | — | — | — |  |
| BM04-A20 | G2 | — | 1.97 | — | — | — | — | — |  |
| BM04-B01 | G2 | — | 9.97 | — | — | — | — | — |  |
| BM04-B02 | W1 | B12 | 4.87 | 2.0 | 50% | 20% | 24 | — |  |
| BM04-B03 | W1 | — | 10.84 | 0.6 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM04-B04 | W1 | — | 8.92 | 0.6 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM04-B05 | W1 | B12 | 6.99 | 2.0 | 50% | 20% | 24 | — |  |
| BM04-B06 | W1 | — | 13.78 | 0.6 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM04-B07 | W1 | B12 | 8.63 | 2.0 | 50% | 20% | 24 | 公共厕所 |  |
| BM04-C01 | W1 | B12 | 1.54 | 2.0 | 50% | 20% | 24 | 公共厕所 | 渤商西部物流中心在建 |
| BM04-C02 | W1 | — | 5.64 | 0.6 | 60% | 20% | 24 | 10kV开闭所 | 渤商西部物流中心在建 |
| BM04-C03 | W1 | — | 9.18 | 0.6 | 60% | 20% | 24 | 公共厕所 | 渤商西部物流中心在建 |
| BM04-C04 | W1 | B12 | 4.96 | 2.5 | 50% | 20% | 60 | — | 渤商西部物流中心在建 |
| BM04-C05 | G2 | — | 0.13 | — | — | — | — | — |  |
| BM04-C06 | W1 | — | 33.49 | 0.6 | 60% | 20% | 24 | 公共厕所 | 渤商西部物流中心在建 |
| BM04-C07 | G2 | — | 0.79 | — | — | — | — | — |  |
| BM04-C08 | G2 | — | 0.77 | — | — | — | — | — |  |
| BM04-C09 | S2 | — | 6.51 | — | — | — | — | — |  |
| BM04-C10 | G2 | — | 3.56 | — | — | — | — | — |  |
| BM04-C11 | G2 | — | 0.25 | — | — | — | — | — |  |
| BM05-A01 | S2 | — | 0.11 | — | — | — | — | — |  |
| BM05-A02 | G2 | — | 0.30 | — | — | — | — | — |  |
| BM05-A03 | U11 | — | 1.01 | 1.0 | 30% | 25% | 24 | — | 给水调压站 |
| BM05-A04 | M2 | — | 2.53 | 0.8 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM05-A05 | G2 | — | 0.08 | — | — | — | — | — |  |
| BM05-A06 | G2 | — | 0.23 | — | — | — | — | — |  |
| BM05-B01 | G2 | — | 1.71 | — | — | — | — | — |  |
| BM05-B02 | S3 | — | 8.02 | 1.0 | — | 20% | 24 | 公共厕所 | 公路长途货运站 |
| BM05-B03 | S42 | — | 0.54 | — | — | — | — | 公共厕所 | 社会停车场 |
| BM05-B04 | B41 | — | 0.42 | 1.0 | 30% | 25% | 24 | — | 加油加气站 |
| BM05-B05 | S41 | — | 0.20 | — | — | — | — | — | 公交首末站 |
| BM05-C01 | G2 | — | 0.31 | — | — | — | — | — |  |
| BM05-C02 | M2 | — | 8.56 | 0.8 | 60% | 20% | 24 | 10kV开闭所 |  |
| BM05-C03 | G2 | — | 2.52 | — | — | — | — | — |  |
| BM05-C04 | G2 | — | 0.13 | — | — | — | — | — |  |
| BM05-C05 | M2 | — | 3.27 | 0.8 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM05-C06 | M2 | — | 3.63 | 0.8 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM05-C07 | G2 | — | 0.25 | — | — | — | — | — |  |
| BM05-C08 | G2 | — | 0.05 | — | — | — | — | — |  |
| BM05-C09 | M2 | — | 3.11 | 0.8 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM05-C10 | M2 | — | 4.58 | 0.8 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM05-C11 | G2 | — | 0.20 | — | — | — | — | — |  |
| BM05-C12 | G2 | — | 0.49 | — | — | — | — | — |  |
| BM05-C13 | M2 | — | 7.36 | 0.8 | 60% | 20% | 24 | 公共厕所 |  |
| BM05-C14 | U31 | — | 0.47 | 1.0 | 30% | 25% | 24 | — | 普通标准型消防站 |
| BM05-C15 | M2 | — | 7.90 | 0.8 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM06-A01 | G2 | — | 0.16 | — | — | — | — | — |  |
| BM06-A02 | M2 | — | 4.60 | 0.8 | 60% | 20% | 24 | 10kV开闭所 |  |
| BM06-A03 | M2 | — | 3.32 | 0.8 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM06-A04 | G2 | — | 0.17 | — | — | — | — | — |  |
| BM06-A05 | M2 | — | 7.26 | 0.8 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM06-A06 | M2 | — | 5.15 | 0.8 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM06-B01 | G2 | — | 0.20 | — | — | — | — | — |  |
| BM06-B02 | M2 | — | 6.68 | 0.8 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM06-B03 | M2 | — | 6.01 | 0.8 | 60% | 20% | 24 | 10kV开闭所 |  |
| BM06-B04 | G2 | — | 0.22 | — | — | — | — | — |  |
| BM06-B05 | M2 | — | 4.44 | 0.8 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM06-B06 | M2 | — | 5.21 | 0.8 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM06-B07 | G2 | — | 0.38 | — | — | — | — | — |  |
| BM06-B08 | M2 | — | 3.40 | 0.8 | 60% | 20% | 24 | 公共厕所 |  |
| BM06-B09 | U12 | — | 0.69 | 1.0 | 30% | 25% | 24 | — | 110kV变电站 |
| BM06-B10 | M2 | — | 4.40 | 0.8 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM06-B11 | G2 | — | 0.65 | — | — | — | — | — |  |
| BM06-C01 | M2 | — | 6.72 | 0.8 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM06-C02 | M2 | — | 6.21 | 0.8 | 60% | 20% | 24 | 公共厕所 |  |
| BM06-C03 | M2 | — | 6.24 | 0.8 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM06-C04 | M2 | — | 3.68 | 0.8 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM06-C05 | M2 | — | 3.44 | 0.8 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM06-C06 | G2 | — | 0.50 | — | — | — | — | — |  |
| BM06-C07 | M2 | — | 7.30 | 0.8 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM06-C08 | G2 | — | 0.57 | — | — | — | — | — |  |
| BM06-D01 | G2 | — | 0.23 | — | — | — | — | — |  |
| BM06-D02 | G2 | — | 0.16 | — | — | — | — | — |  |
| BM06-D03 | M2 | — | 4.00 | 0.8 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM06-D04 | G2 | — | 1.09 | — | — | — | — | 10kV开闭所 |  |
| BM06-D05 | S41 | — | 0.68 | — | — | — | — | 公共厕所 | 公交维保场 |
| BM06-D06 | G2 | — | 0.21 | — | — | — | — | — |  |
| BM06-D07 | M2 | — | 2.71 | 0.8 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM06-D08 | M2 | — | 13.65 | 0.8 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM07-A01 | G2 | — | 0.39 | — | — | — | — | — |  |
| BM07-A02 | M2 | — | 4.28 | 0.6 | 60% | 20% | 24 |  |  |
| BM07-A03 | G2 | — | 0.28 | — | — | — | — | — |  |
| BM07-A04 | M2 | — | 5.73 | 0.6 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM07-A05 | G2 | — | 0.26 | — | — | — | — | — |  |
| BM07-A06 | M2 | — | 7.67 | 0.6 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM07-A07 | G2 | — | 0.23 | — | — | — | — | — |  |
| BM07-A08 | M2 | — | 5.04 | 0.6 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM07-A09 | M2 | — | 3.56 | 0.6 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM07-A10 | G2 | — | 0.17 | — | — | — | — | — |  |
| BM07-A11 | M2 | — | 3.90 | 0.6 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM07-A12 | M2 | — | 3.62 | 0.6 | 60% | 20% | 24 | 10kV开闭所 |  |
| BM07-B01 | B41 | — | 0.23 | 1.0 | 30% | 25% | 24 | 公共厕所 | 加油加气站 |
| BM07-B02 | G2 | — | 1.19 | — | — | — | — | — |  |
| BM07-B03 | G2 | — | 0.23 | — | — | — | — | — |  |
| BM07-B04 | M2 | — | 2.22 | 0.6 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM07-B05 | G2 | — | 0.61 | — | — | — | — | — |  |
| BM07-B06 | G2 | — | 0.23 | — | — | — | — | — |  |
| BM07-B07 | M2 | — | 5.68 | 0.6 | 60% | 20% | 24 | 公共厕所 |  |
| BM07-B08 | G2 | — | 0.07 | — | — | — | — | — |  |
| BM07-B09 | G2 | — | 0.07 | — | — | — | — | — |  |
| BM07-B10 | M2 | — | 20.53 | 0.6 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM07-B11 | G2 | — | 2.28 | — | — | — | — | — |  |
| BM07-B12 | G2 | — | 0.90 | — | — | — | — | — |  |
| BM07-B13 | M2 | — | 1.27 | 0.6 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM07-B14 | M2 | — | 13.90 | 0.6 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM07-C01 | M2 | — | 3.19 | 0.6 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM07-C02 | M2 | — | 4.43 | 0.6 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM07-C03 | M2 | — | 4.96 | 0.6 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM07-C04 | G2 | — | 0.63 | — | — | — | — | — |  |
| BM07-C05 | G2 | — | 0.24 | — | — | — | — | — |  |
| BM07-C06 | M2 | — | 7.00 | 0.6 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM07-C07 | M2 | — | 5.86 | 0.6 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM07-C08 | M2 | — | 3.84 | 0.6 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM07-C09 | M2 | — | 2.89 | 0.6 | 60% | 20% | 24 | 公共厕所、10kV开闭所 |  |
| BM07-C10 | G2 | — | 0.27 | — | — | — | — | — |  |
| BM07-C11 | G2 | — | 0.29 | — | — | — | — | — |  |
| BM07-C12 | M2 | — | 6.80 | 0.6 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM08-A01 | G1 | — | 0.36 | — | — | — | — | — | 滨江娱乐公园 |
| BM08-A02 | G3 | — | 1.38 | — | 35% | 35% | 24 | 公共厕所、10kV开闭所 |  |
| BM08-A03 | M2 | — | 6.60 | 0.5 | 60% | 20% | 24 | — | 现状 |
| BM08-A04 | M2 | — | 13.80 | 0.5 | 60% | 20% | 24 | — | 华电内江发电总厂（现状） |
| BM08-A05 | M2 | — | 3.99 | 0.5 | 60% | 20% | 24 | — | 现状 |
| BM08-A06 | M2 | — | 27.00 | 0.5 | 60% | 20% | 24 | — | 云谭电厂、白马循环电站（现状） |
| BM08-A07 | M2 | — | 4.61 | 0.5 | 60% | 20% | 24 | — | 现状 |
| BM08-A08 | S2 | — | 0.8 | — | — | — | — | — |  |
| BM08-A09 | U21 | — | 3.20 | 0.5 | 60% | 20% | 24 | — | 污水处理厂 |
| BM08-A10 | G2 | — | 2.69 | — | — | — | — | — |  |
| BM08-A11 | G2 | — | 0.99 | — | — | — | — | — |  |
| BM08-A12 | M2 | — | 11.97 | 0.5 | 60% | 20% | 24 | — | 现状 |
| BM08-A13 | M2 | — | 9.86 | 0.5 | 60% | 20% | 24 | 公共厕所 |  |
| BM08-A14 | G2 | — | 0.18 | — | — | — | — | — |  |
| BM08-A15 | G2 | — | 0.39 | — | — | — | — | — |  |
| BM08-A16 | M2 | — | 1.54 | 0.5 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM08-A17 | M2 | — | 2.23 | 0.5 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM08-A18 | M2 | — | 6.61 | 0.5 | 60% | 20% | 24 | — | 现状 |
| BM08-A19 | M2 | — | 9.28 | 0.5 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM08-A20 | S2 | — | 0.4 | — | — | — | — | — |  |
| BM08-B01 | M2 | — | 50.61 | 0.5 | 60% | 20% | 24 | 公共厕所、10kV开闭所 | 煤灰坝现状 |
| BM08-B02 | M2 | — | 5.65 | 0.5 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM08-B03 | M2 | — | 3.69 | 0.5 | 60% | 20% | 24 | — | 现状 |
| BM08-B04 | M2 | — | 2.61 | 0.5 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM08-B05 | M2 | — | 2.70 | 0.5 | 60% | 20% | 24 | — | 现状 |
| BM08-B06 | M2 | — | 2.27 | 0.5 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM08-B07 | U22 | — | 0.47 | 1.0 | 30% | 25% | 24 | — | 垃圾转运站 |
| BM08-B08 | M2 | — | 0.27 | 0.5 | 60% | 20% | 24 | — |  |
| BM08-B09 | S2 | — | 0.33 | — | — | — | — | — |  |

## 附表三：公共管理与公共服务配套设施规划一览表

| 类别 | 项目 | 配置个数 | 所在地块 | 级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政办公设施 | 综合行政中心 | 1 | BM02-C03 | 地区级 | 结合高新区管委会布置 |
|  | 高新区西区管委会 | 1 | BM02-C03 | 地区级 | 结合地区综合行政中心布置 |
|  | 派出所 | 3 | BM01-G03、BM02-B16、BM03-C10 | 居住区级 | 用地面积0.83公顷，其中BM02-B16为现状 规划新建用地面积每处不小于3000平方米，宜结合社区服务中心设置 |
|  | 社区服务中心 | 2 | BM01-F03、BM03-C09 | 居住区级 | 用地面积0.45公顷 规划新建每处建筑面积不小于1200平方米 |
|  | 社区服务站 | 3 | BM01-C05、BM01-H06、BM03-F07 | 居住小区级 | 建筑面积不小于300平方米每处 |
| 文化设施 | 图书馆 | 1 | BM02-C07 | 地区级 | 可结合具体开发变更为其他文化设施 |
|  | 白马博物馆 | 1 | BM02-C05 | 地区级 | 可结合具体开发变更为其他文化设施 |
|  | 展览馆 | 1 | BM02-C07 | 地区级 | 可结合具体开发变更为其他文化设施 |
|  | 文化活动中心 | 1 | BM02-C05 | 地区级 | 可结合具体开发变更为其他文化设施 |
|  | 青少年宫 | 1 | BM02-C08 | 地区级 | 可结合具体开发变更为其他文化设施 |
|  | 儿童活动中心 | 1 | BM02-C08 | 地区级 | 可结合具体开发变更为其他文化设施 |
|  | 老年活动中心 | 1 | BM02-C10 | 地区级 | 可结合具体开发变更为其他文化设施 |
|  | 社区文化活动中心 | 2 | BM01-F04、BM03-C08 | 居住区级 | 用地面积0.60公顷 规划新建每处占地不小于3000平方米，宜结合社区服务中心布置 |
|  | 文化活动站 | 3 | BM01-C05、BM01-H06、BM03-F07 | 居住小区级 | 建筑面积不小于540平方米每处 |
| 教育科研设施 | 中心幼儿园 | 1 | BM02-G02 | 地区级 | 18班幼儿园，建筑面积不小于3150平方米，占地不少于3600平方米，应独立设置，宜接近绿地，有独立院落和出口 |
|  | 普通幼儿园 | 6 | BM01-C06、BM01-F11、BM01-H07、BM02-D08、BM03-C12、BM03-F12 | 居住小区级 | 9班幼儿园，建筑面积不少于2025平方米，有独立院落和出口 |
|  | 完全小学 | 3 | BM01-F10、BM02-F01/F02、BM03-C13 | 居住小区级 | 用地面积6.13公顷，服务半径不大于500米 |
|  | 九年一贯制学校 | 3 | BM01-C07、BM02-D07、BM03-F14 | 居住区级 | 保留原电建学校扩建为九年一贯制学校、改扩建原电力学校为九年一贯制学校。 用地面积12.42公顷，服务半径不大于1000米 |
|  | 完全中学 | 1 | BM02-F03/04 | 居住区级 | 现状二职中扩建为完全中学。用地面积3.15公顷 |
|  | 白马高中 | 1 | BM02-D05 | 地区级 | 用地面积4.80公顷，服务半径不大于1500米 |
|  | 高新区科技企业孵化器 | 1 | BM03-B04 | 地区级 | 用地面积1.84公顷 宜与周边居住用地、产业用地统一考虑，构建综合性孵化中心 |
| 体育设施 | 体育场 | 1 | BM02-H01 | 地区级 | 用地面积2.18公顷 |
|  | 社区活动场地 | 2 | BM01-F06、BM03-C11 | 居住区级 | 用地面积3.02公顷 |
|  | 体育活动场 | 3 | BM01-C05、BM01-H06、BM03-F06 | 居住小区级 | 建筑面积不小于1000平方米每处 |
| 医疗卫生设施 | 综合医院 | 1 | BM02-B10 | 地区级 | 用地面积2.49公顷 |
|  | 卫生院 | 1 | BM02-F07 | 居住区级 | 现状，用地面积0.17公顷 |
|  | 社区卫生服务中心 | 2 | BM01-G02、BM03-C07 | 居住区级 | 用地面积0.55公顷 宜结合社区服务中心布置；不大于50床 |
|  | 卫生服务站 | 3 | BM01-C05、BM01-H06、BM03-F06 | 居住小区级 | 每处建筑面积不小于150平方米 |

## 附表四：交通设施一览表

| 项目 | 配置个数 | 所在地块 | 控制与引导要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公路长途货运站 | 1 | BM05-B02 | 临南组团对外出入通道设置 |
| 公交首末站 | 4 | BM01-A02、BM02-G04、BM03-F08、BM05-B05 | 单处用地面积不低于0.15公顷 |
| 公交维保场 | 1 | BM06-D05 | 单处用地面积不低于0.60公顷 |
| 社会停车场 | 8 | BM01-A03、BM01-E11、BM01-F12、BM02-B05、BM02-C04、BM03-C06、BM03-F11、BM05-B03 | 单处停车位不低于150个，鼓励采用立体停车方式，增加停车容量 |
| 客运码头 | 1 | BM01-I10 | — |

## 附表五：配建停车指标控制表

| 项目 |  | 指标单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅建筑 | 一类 | 车位/户 | 1.0 | 高端住宅，以低层为主 |
|  | 二类 | 车位/户 | 0.8 | 普通住宅，以多层、高层为主 |
| 文化设施建筑 |  | 车位/100m2 | 0.8 | — |
| 体育场 | 一类 | 车位/百座 | 3.0 | 体育馆：一类≥4000座；二类＜4000座 |
|  | 二类 | 车位/百座 | 1.5 | 体育场：一类≥15000座；二类＜15000座，体育场停车位指标可适当减少 |
| 综合医院 |  | 车位/100m2 | 0.4 | — |
| 商业场所 |  | 车位/100m2 | 0.8 | — |
| 商贸市场 |  | 车位/100m2 | 1.0 | — |
| 餐饮业场所 |  | 车位/100m2 | 1.5 | — |
| 宾馆建筑 | 一类 | 车位/100m2 | 0.8 | 星级宾馆 |
|  | 二类 | 车位/100m2 | 0.4 | 普通宾馆、招待所 |
| 商务办公 | 一类 | 车位/100m2 | 0.6 | 地区级行政机关 |
| 建筑 | 二类 | 车位/100m2 | 1.0 | 科技研发及商务办公 |
| 娱乐设施建筑 |  | 车位/百座 | 2.0 | — |

## 附表六：市政公用及防灾设施规划控制一览表

| 类别 | 项目 | 配置个数 | 所在地块 | 级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应设施 | 给水调压站 | 1 | BM05-A03 | — | 用地面积1.01公顷 |
|  | 110千伏变电站 | 2 | BM01-E10、BM06-B09 | — | 用地面积1.48公顷 |
|  | 燃气调压站 | 1 | BM01-A05 | — | 用地面积0.45公顷 |
| 邮电设施 | 一般通信局 | 1 | BM02-A06 | 地区级 | — |
|  | 邮政支局 | 2 | BM02-A06、BM03-C05 | — | — |
| 环卫设施 | 污水处理厂 | 1 | BM08-A09 | 地区级 | 用地面积3.20公顷 |
|  | 环境卫生管理站 | 1 | BM02-D02 | — | 用地面积0.30公顷 |
|  | 垃圾转运站 | 3 | BM01-A06、BM02-D03、BM08-B07 | — | 用地面积0.77公顷 |
|  | 公共厕所 | 48 | — | — | 详见图则 |
| 安全设施 | 普通标准型消防站 | 2 | BM01-E07、BM05-C14 | — | 用地面积0.92公顷 |

## 附表七：弹性道路用地控制一览表

| 序号 | 道路名称 | 控制规模（公顷） | 弹性功能（代码） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门庭六路东段 | 1.22 | M2 |
| 2 | 门庭十一路 | 0.50 | M2 |
| 3 | 智忠二街 | 2.48 | M2 |
| 4 | 忠信一街 | 1.90 | M2 |
| 5 | 门庭九路 | 1.14 | M2 |
| 6 | 庭市八路东段 | 1.53 | M2 |
| 合计 |  | 8.77 | M2 |

## 附表八：用地建筑适建性一览表

|  |  | 居住用地 | 公共管理与公共服务设施用地 |  |  |  |  |  |  | 商业服务业 设施用地 |  |  |  | 工业用地 | 仓储用地 | 公用设施用地 | 公园绿地 | 防护绿地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R2 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A9 | B1 | B2 | B3 | B4 | M2 | W1 | U | G1 | G2 |
| 1 | 低层居住建筑 | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × |
| 2 | 多层居住建筑 | √ | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × |
| 3 | 高层居住建筑 | √ | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × |
| 4 | 单身宿舍 | √ | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 5 | 幼托机构 | √ | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | × |
| 6 | 社区公共设施 | √ | √ | √ | × | √ | √ | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
| 7 | 社区商业设施 | √ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | √ | × | √ | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
| 8 | 行政办公建筑 | 〇 | √ | √ | √ | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | √ | × | × | × | × | 〇 | × | × |
| 9 | 公益性 文化设施 | 〇 | √ | √ | 〇 | × | × | × | × | 〇 | × | √ | × | × | × | × | × | × |
| 10 | 成人教育 职业技校 | × | 〇 | × | √ | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × |
| 11 | 科研设计机构 | × | 〇 | × | √ | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × |
| 12 | 体育场 | 〇 | × | 〇 | 〇 | √ | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
| 13 | 医疗卫生设施 | 〇 | × | × | × | × | √ | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × |
| 14 | 商业设施 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | × | 〇 | 〇 | × | × | × |
| 15 | 商贸批发市场 | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × |
| 16 | 办公写字楼 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | √ | √ | √ | × | 〇 | 〇 | × | × | × |
| 17 | 娱乐设施 | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | × | × |
| 18 | 加油加气站 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | × | 〇 |
| 19 | 公用设施网点 | √ | 〇 | √ | 〇 | × | √ | × | × | √ | √ | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 20 | 工业厂房 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | 〇 | × | × |
| 21 | 普通仓库 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | 〇 | × | × |
| 22 | 危险品仓库 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | √ | × | × | × |
| 23 | 公交首末站 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | 〇 | 〇 |
| 24 | 公交维保场 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | 〇 | 〇 |
| 25 | 社会停车场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 〇 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 〇 | 〇 |
| 26 | 环境设施 | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | √ | × | 〇 |
| 27 | 其它公用设施 | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | √ | √ | √ | × | × |

备注：1.√适建 ×不适建 〇由城市管理部门根据具体条件和规划要求确定；2.表中未列出的建设项目，应由城市规划行政主管部门根据对周围环境的影响和基础设施的条件具体核定；3.兼容功能的建筑面积比例不宜大于总建筑面积的20%，工业用地兼容功能建筑比例不应大于总建筑面积的7%。

## 附表九：主要经济技术指标表

| 项目类别 |  | 指标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总用地面积（公顷） |  | 1416.58 |  |  |
| 城市建设用地总面积（公顷） |  | 1366.07 |  |  |
| 总建筑面积（万平方米） |  | 1128.79 | 100.00% |  |
| 其中 | 住宅 | 489.25 | 43.34% | 新增住宅总建筑面积372.94万平方米，占总建筑面积的33.04% |
|  | 行政办公 | 5.28 | 0.47% | 公共管理与公共服务设施类建筑总建筑面积60.16万平方米，占总建筑面积的5.33% |
|  | 文化设施 | 9.58 | 0.85% |  |
|  | 教育科研设施 | 30.46 | 2.70% |  |
|  | 体育设施 | 7.80 | 0.69% |  |
|  | 医疗卫生设施 | 6.23 | 0.55% |  |
|  | 宗教设施 | 0.81 | 0.07% |  |
|  | 商业设施 | 140.97 | 12.49% | 商业服务业设施类建筑总建筑面积163.39万平方米，占总建筑面积的14.48%。 |
|  | 商务设施 | 13.09 | 1.16% |  |
|  | 娱乐康体设施 | 7.52 | 0.67% |  |
|  | 营业网点公用设施 | 1.81 | 0.16% |  |
|  | 交通设施 | 8.13 | 0.72% |  |
|  | 市政公用设施 | 6.53 | 0.58% |  |
|  | 工业设施 | 268.76 | 23.81% |  |
|  | 仓储设施 | 132.57 | 11.74% |  |
| 城市建设用地平均容积率 |  | 0.83 |  |  |
| 可开发地块平均容积率 |  | 1.21 |  | 不含公共管理与公共服务设施和市政公用设施两类公益性设施 |
| 绿地率（%） |  | 31.65 |  |  |
| 道路率（%） |  | 17.52 |  |  |
| 居住人口（万人） |  | 10 |  |  |
| 社会停车场面积（公顷） |  | 3.22 |  | 共8处 |

# 附录一：名词解释

1. 综合控制指标

根据规划控制的需要，地块综合控制指标共8项：用地性质、弹性用地功能、用地面积、容积率、建筑密度、绿地率、建筑高度、公共配套设施。

（1）用地性质：或称为土地使用性质，按《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）规定的土地利用类别。

（2）弹性用地功能：为应对开发建设过程中的发展变化，提高规划管理动态决策效率，本规划赋予部分地块除主导土地使用性质以外的其它土地使用性质。

（3）用地面积：指“地块”的净面积。

（4）容积率：地块内总建筑面积与地块用地面积的比值，地下室、半地下室（高于地面1.5米以内）及2.2米以下自行车房的面积不计入总建筑面积。规划控制的容积率为规划允许值的上限值，即必须小于或等于；其中工业用地容积率为下限值，即必须大于或等于。

（5）建筑密度：地块内所有建筑物基底面积的总和与地块面积的比率（%）。规划控制的建筑密度均为规划允许的上限值，即必须小于或等于。

（6）绿地率：地块内各类绿地面积的总和与地块用地面积的比率（%），绿地面积的计算包括：公共绿化、宅旁绿地、公共服务设施所属绿地，但不包括屋顶、天台和垂直绿化。规划控制的绿地率均为规划允许值的下限值，即必须大于或等于。

（7）建筑高度：地块内所有建筑物室外地坪起，到其计算最高点不得超过的最大高度限值。

（8）公共配套设施：在地块范围内根据用地功能，需要配套的公共管理与公共服务设施、商业服务业设施、交通设施、公用设施。

# 附录二：本文本用词说明

为便于在执行本文本条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明：

1.	表示很严格，非这样不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2.	表示严格，在正常情况下均这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3.	表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”或“可”；

反面词采用“不宜”。

4.	条文中指定应该按其它有关标准、规范执行时，写法为“应符合……的规定”。