目录

第一章	总则	1

第二章	功能与规模	1

第三章	用地布局	1

第四章	道路交通规划控制	2

第五章	市政工程规划	2

第六章	综合防灾规划	4

第七章	四线划定与控制	4

第八章	建设开发控制	5

第九章	附    则	6

附录一：名词解释	8

附录二：本文本用词说明	8

# 总则

## 编制目的

为落实《内江市城市总体规划（2010-2020）》的规划内容，有效控制白马园区北组团南地块的开发与建设，特制定本规划文本。文本中下划线部分条款为强制性内容。

## 适用范围

《内江高新区白马园区北组团南地块控制性详细规划》（以下简称本规划）是白马园区北组团南地块范围内各类建设项目的指导性文件。自本规划批准公布之日起，规划范围内任何拆建、扩建或新建项目均应符合本规划的规定和要求；在规划范围内开展与城市规划有关的设计管理活动也均应执行本规划。

## 规划依据

- 《中华人民共和国城乡规划法》（2008）

- 《城市规划编制办法》（2006）

- 《城市规划编制办法实施细则》

- 《四川省城乡规划条例》（2011）

- 《四川省城市控制性详细规划管理办法》（2007）

- 《内江市城市规划管理技术规定》（2010）

- 《内江市中心城区空间发展战略规划》（2009）

- 《内江市城市总体规划（2010-2020）》（纲要成果）

- 《内江市市中区国民经济和社会发展第十二个五年规划（2011-2015）》

- 《内江高新技术产业园区建设方案》

- 其他相关的法律、法规和规范文件

## 规划范围

东至汉阳路，西至忠茂路，北抵现状内宜高速公路，南至现状内宜铁路，规划总面积约2.44平方公里。

## 规划原则

1. 整体协调原则：综合考虑规划片区与高新区白马园区其他组团的竞合发展关系，进一步细分用地功能，对接周边规划布局，协调本规划相关工作，使北组团南地块成为白马园区的有机组成部分。

2. 集约高效原则：落实地方的发展目标和要求，注重集约利用土地与节能环保；运用合理的策略选择、科学的指标制定、完善的系统设计等手段，打造用地集约、设施高效的产业功能区，实现社会、经济与环境三方面的综合效益。

3. 可操作性原则：充分结合地方规划管理的实际要求，注重实施操作；将涉及公共利益的开发建设要求作为强制内容，其他要求作为引导性内容。

## 与其它相关技术管理规定的关系

本规划涉及的内容和指标是依据国家、四川省和内江市有关法规、规范和条例，结合白马园区北组团南地块的实际情况和发展需要制定的，本规划未涉及的指标和相关内容应符合国家、四川省和内江市的有关规定。

## 主管部门与管理权限

本规划由内江市城市规划行政主管部门依法进行具体规划管理。

# 功能与规模

## 建设目标

白马园区北组团南地块建设目标为：以技术创新为驱动，注重产城融合、区域联动的新一代信息技术产业园区。

## 用地规模

规划范围总用地面积约2.44平方公里，规划范围内均为城市建设用地。

# 用地布局

## 规划用地构成

规划用地构成指标参见《附表一：规划用地构成表》。

## 工业用地布局

规划工业用地为高新区白马园区电子信息技术产业园的重要组成部分，规划用地面积195.69公顷，占城市建设总用地的80.05%。

## 绿地与广场用地布局

规划范围内的绿地与广场用地为防护绿地，规划用地面积13.82公顷，占城市建设总用地的5.65%。

# 道路交通规划控制

## 对外交通规划

规划范围北侧的现状内宜高速公路调整为城市快速路，向西连接绕城高速公路与内宜高速公路，直接联系自贡市、宜宾市，向东对接内江市主城区。

## 城市道路等级划分

规划范围内道路等级分为主干路、次干路和支路3个等级，主干路红线宽度32米，次干路红线宽度24米，支路红线宽度17米。

## 城市主干路结构

规划范围内主干路结构为“一横两纵”。“一横”即太子路，是东西向的骨干道路；“两纵”即忠茂路和汉阳路，是片区对外联系的主要通道，向北联系北组团与城西工业园，向南联系白马园区南组团。

## 道路交叉口控制

1. 规划范围内道路交叉口采用互通立交、平面交叉口两种组织方式。其中，控制互通立交1处，为北侧城市快速路与忠茂路交叉口，控制简易菱形立交组织方式。

2. 平面交叉口形式应采用信号灯、减速让行、右进右出三种管制方式。

3. 规划交叉口展宽分两种方式处理：主干道与主干道相交，道路单向展宽4.0米；主干路与次干道相交，主干道单向展宽4.0米，次干道不做展宽。

## 道路竖向设计

本规划道路竖向设计充分结合地形地势与场地排水需求，因地制宜处理；尽可能减少开挖工程量，最大限度的提高道路行车条件。规划确保城市主干路纵断面坡度在0.3%-3.0%之间，次干路纵断面坡度在0.3%-4.0%之间，支路纵断面坡度在0.3%-5.0%之间；道路交叉口、桥梁以及下穿隧道坡度小于3.0%。

# 市政工程规划

## 给水工程规划

1. 供水水源

供水水源以向家坝水库引水工程为主，以濛溪河和沱江水源为补充，大清流河作为城市应急补充水源，由现状内江市第二水厂和规划新建第三水厂联合供给。

2. 需水量预测

至规划期末，规划片区最高日用水量约2万立方米。

3. 供水设施规划

为规划片区提供水源的供水设施均不在本次规划片区内。其中，现状内江市第二水厂设计规模为10万立方米/日，规划新建内江市第三水厂近期设计规模为10万立方米/日，远期规模为35万立方米/日，用地面积15公顷。

4. 供水管网规划

规划片区内供水管网沿主干道路布置，采用以环状为主、枝状为辅的布置方式，各个供水干管采用连通管连通。生产和消防供水采用同管网布置系统，最小管径不小于100毫米。

5. 节水规划

通过优化产业结构、发展循环经济和节水型产业，积极推广节约用水、高效用水等技术，建设节水型工业园区。

## 排水工程规划

1. 排水体制

规划片区采用雨污完全分流制。

2. 污水量预测

至规划期末，规划片区污水总量约1.2万立方米/日。

3. 污水处理设施规划

规划片区产生的污水通过污水干管转输至下游规划新建白马工业污水处理厂统一处理。规划新建白马工业污水处理厂设计规模为4万立方米/日，占地面积为3.20公顷。

4. 污水管网规划

污水干管沿前进路和太子路顺坡布置，经忠茂路转汇入沿益民溪布置的截污干管，最后转输至下游工业污水处理厂。污水管网按远期规模设计，系统建设。

5. 污水排放标准

排入城市污水管网的各类污废水必须符合《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）。城市污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。

6. 雨水排放规划

采用重力流方式排出雨水，雨水管网结合道路竖向规划划分为2个排水分区，分别就近接入益民溪和现状自然冲沟。

7. 雨水综合利用

加强雨水资源化利用，通过修建雨水蓄水池、雨水滞留塘、雨水湿地、过滤系统、入渗系统和植被草沟等设施对雨水进行处理并回用，达到减少初期雨水对水体的污染和节约水资源的目的。

## 电力工程规划

1. 负荷预测

至规划期末，规划片区负荷为5.76万千瓦，同时系数取0.7，则运行负荷为4.03万千瓦，负荷密度为1649千瓦/平方公里。

2. 高压电网规划

规划片区主电源近期来自现状110千伏双苏站，远期来自规划新建的110千伏靖民站和110千伏白马东站。现状110千伏双苏站位于规划片区北侧，变电容量为2×40兆伏安；规划新建110千伏靖民站位于规划片区西北侧，变电容量为2×50兆伏安；规划新建110千伏白马东站位于规划片区南侧，变电容量为4×50兆伏安。

3. 中压电网规划

规划10千伏开闭所（配电站）3座，每座转供容量10000-15000千伏安，每座电力开闭所的建筑面积按200平米控制。

用电负荷在2000千瓦以上的由110千伏/10千伏变电站专线电缆供电。用电负荷在2000千瓦以下的由10千伏开闭所专线电缆供电。

4. 高中压线路走廊控制

规划片区北侧改迁110千伏架空线走廊按15-25米控制，规划片区内现状35千伏线路随着变电站升级进行逐步撤线整合。

10千伏及以下的配电网全部埋地敷设。

## 通信工程规划

1. 电信规划

至规划期末，固定电话交换容量约4300线，由北侧经开区内电信局提供电信服务。

2. 邮政规划

规划片区由东北侧太子湖片区新建邮政设施提供邮政业务服务。

3. 通信管网规划

通信管道使用管孔埋地铺设，管孔容量综合考虑各不同运营商的固话与宽带光缆、有线电视光缆、交通信号等弱电类线路同程布置需要，主干路通信管孔数量按12孔设置，次干路按8孔设置。

## 燃气工程规划

1. 气源规划

目前内江市城区用气主要来源于隆昌气源，规划利用来自威远气田的天然气作为中心城区的第二气源，中、远期本规划将利用自贡气田的天然气作为中心城区的第三气源，向北接安岳7#井作为中心城区等的第四气源。

2. 用气量预测

至规划期末，用气量约1.6万标立方米/日。

3. 燃气设施规划

规划片区不独立建设供气设施，供气管网来自城西储配站，该站位于规划片区北侧经开区内，设计规模为50万标立方米/日，储气量20万标立方米，用地2.30公顷。

4. 管网规划

规划片区燃气管网采中压一级制管网系统。燃气管网建设按照远期需求，统一规划，分期建设。近期中压管网采用枝状布置方式供气，远期逐步将枝状管网建设成环网供气。

5. 安全防护

严格执行相关燃气设施安全防护规定，按照规定要求严格控制各种燃气设施的消防安全间距，确保各种燃气设施的安全。

## 环卫工程规划

1. 垃圾量预测

规划片区垃圾产生量约为20吨/日。

2. 垃圾转运站规划

规划新建1座小型垃圾转运站，占地0.10公顷，位于地块BM09-C08，负责规划片区内垃圾收集，并转输至内江市城市生活垃圾焚烧发电厂和填埋场进行最终处置。垃圾中转站要求与相邻建筑物保持不小于15米的防护距离。

3.废物箱

在道路两侧设置废物箱，交通干道按50-80米设置一个，一般街道按80-100米设置一个。

4. 公共厕所

规划片区共设置4座公共厕所，沿规划主干路设置，设置间距约为1000米。公共厕所建设应达到美观、卫生要求。

## 管线综合规划

1. 管线管线与管线之间、管线与建（构）筑之间的垂直、水平净距应满足《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98)的要求。

2. 从道路红线向道路中心线方向平行布置的次序，应根据工程管线的性质、埋设深度等确定，分支线少、埋设深、检修周期短和可燃、易燃和损坏时对建筑物基础安全有影响的工程管线应远离建筑物。规划通常为：电力管线—通信管线—燃气管线—给水管线—污水管线—雨水管线。

3. 地下管线相互交叉时，应遵循小管让大管，压力流管让重力流管，可弯曲管让不可弯曲管等原则进行调整处理，各种管线垂直方向的相互关系从浅到深一般次序为：供电—通信—给水—燃气—雨水—污水。

# 综合防灾规划

## 消防规划

1. 规划片区内重点企业为消防重点单位。

2. 规划片区内新建各种建筑物应严格执行国家建筑工程消防技术标准。易燃易爆危险品仓库须设在城市边缘常年主导风的下风向，危险品运输线路不得穿越城市生活区和主要道路。

3. 消防基础设施建设

（1）消火栓

室外消火栓采用地面式双出口消火栓，消火栓的间距应小于或等于120米，消火栓沿道路设置，距建筑墙体应大于5米，距路边不大于2米。

（2）消防通道

当建筑物的沿街部分长度超过150米或长度超过220米时，均应设置穿过建筑物的消防通道。

（3）消防车道

大型工厂建筑物的周围应设环形消防车道，当设环形车道有困难时，可沿建筑物两个长边设尽端消防车道，尽端式消防车道应设回车场、多层以下建筑的回车场不小于15米×15米。

（5）避难场所

建立城市防灾避难场地，利用工厂空地、绿地、交通主干道等开阔场地作为火灾避难地，火灾避难地的服务半径不大于2千米，并且应保障火灾避难地的疏散联系通道畅通。

## 抗震防灾规划

1. 规划片区地震设防基本烈度为6度，所有建筑物和构筑物都应严格按照抗震规范进行规划设计和施工。

2. 在抗震不利区进行建设时，必须采取相应的工程加强措施，满足抗震要求。

3. 严格按规划修建道路、广场等作为紧急和固定避难场所，避震疏散场地的疏散服务半径300-500米，疏散场地结合规划布局统一布置。

## 人防规划

1. 人防建设依据“长期准备、重点建设、平站结合”的方针，加强人防建设，提高城市整体防护能力。

2. 加强人防工程建设与管理，依法规范防空地下室建设，在人流集中的生活区要优先规划和保证人防工程的需要，集中财力修建安全的平战两用骨干工程。

规划严格按照城市建设与人防建设相结合的要求配套建设居住区地下防空设施，高层建筑必须配建防空地下室。

3. 提高人防通信警报系统的快速反应能力和生存能力，警报音响覆盖率达到100%。

# 四线划定与控制

## 绿线控制规划

1. 绿线划定：本规划范围内的防护绿地（详见绿线控制规划图）。

2. 绿线控制要点：

（1）绿线内的用地，不得改作它用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设。

（2）因建设或者其他特殊情况，需要临时占用绿线内用地的，必须依法办理相关审批手续。

（3）在绿线范围内，不符合规划要求的建筑物、构筑物以及其它设施应当限期迁出。

（4）防护绿带必须满足规划的规模和尺度，并结合内江本地的气候特征采用具备防风固土和净化空气能力的绿化植被。

3. 绿线范围内严禁下列活动：

（1）倾倒排放污水、污物、垃圾，堆放杂物；

（2）擅自挖土采石，破坏绿化；

（3）擅自从事商业经营活动；

（4）其它影响城市绿地功能正常发挥的破坏活动。

## 黄线控制规划

1. 黄线划定：本规划范围内垃圾转运站用地为本规划确定的黄线控制范围（详见黄线控制规划图）。

2. 黄线控制要点：

（1）黄线内的用地，不得改作他用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设。

（2）因城镇发展和示范区功能布局变化等原因，需要调整黄线的，应组织专家论证，依法调整城市规划，并相应调整黄线。

3. 黄线范围内严禁下列活动：

（1）违反城市规划要求，进行建筑物、构筑物以及其它设施的建设；

（2）违反国家有关技术标准进行建设；

（3）未经批准，改装、迁移或拆毁原有基础设施的行为；

（4）其它损坏城镇基础设施或影响城镇基础设施安全和正常运转的行为。

# 建设开发控制

## 用地单元划分

本规划片区为单个管理单元，并向下划分街坊、地块两个层次。规划范围内部以主干路为界划分为3个街坊；每个街坊内按不同权属和用地性质划分为若干个地块。采用“管理单元编号-街坊编号-地块编号”三级编码方式，管理单元编号采用“BM09”表示，街坊编号采用“大写英文字母”表示，地块编号采用“阿拉伯数字”表示。

## 用地属性划分

规划范围内土地使用性质分类和代码按照《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）执行。地块性质划分至中类，其中公用设施用地划分至小类。

## 用地边界控制

本规划原则上不得变更各地块边界，但规划范围内多个相邻地块同期成片开发时，地块边界可根据实际开发需求适当调整，但必须满足以下要求：

1. 多个相邻工业地块内部可以依据弹性道路规划布局，取消支路合并地块；

2. 用地比例构成与原规划应基本相等；

3. 建设开发总量不得大于原各地块开发量之和。

## 弹性道路用地控制

在工业区开发过程中，可以依据《附表四：弹性道路用地控制一览表》取消弹性道路，弹性道路用地应沿原道路中线划分并入邻接工业用地地块，弹性道路用地各项控制指标应与邻接工业用地控制指标一致。

## 用地使用兼容性控制

允许以满足规划用途为原则，在工业用地性质的地块上进行设施的兼容性使用，适建范围按《附表五：用地建筑适建性一览表》执行，兼容功能的建筑面积比例不宜大于总建筑面积的20%。

## 容积率控制

本规划确定工业用地容积率控制在1.0以上；公用设施用地容积率控制在1.0以下。容积率控制指标具体按分图图则的规定执行。

## 绿地率控制

本规划确定工业用地、公用设施用地的绿地率控制在20%以上。绿地率控制指标具体按分图图则的规定执行。

## 建筑密度控制

本规划确定工业用地建筑密度控制在60%以下；公用设施用地建筑密度控制在30%以下。具体建筑密度控制指标按分图图则的规定执行。

## 建筑高度控制

本规划确定工业厂房建筑限高控制为12米以下、24米以下两档，其中紧邻快速路横线与汉阳路的地块限高控制为24米以下，其余地块控制为12米以下；公用设施建筑限高控制为12米以下。具体建筑限高控制指标按分图图则的规定执行。

## 建筑退让规定

规划范围内任何建筑必须沿道路红线、绿线和相邻地块红线控制退让距离。规划依据所临道路红线宽度、建筑高度、建筑性质、建筑朝向的不同，综合确定建筑退让距离。建筑退让具体按分图图则的规定执行。

## 建筑间距规定

规划范围内除现状建筑和在建项目外，任何建筑的间距必须符合国家有关日照、消防、卫生、管线埋设和建筑设计规范的要求。

## 地块禁开口控制

道路交叉口自道路红线交点起向主干路方向延伸80米，向次干路延伸50米，为禁止机动车开口路段。

# 附    则

## 规划生效

本规划自内江市人民政府批准之日起生效。

## 规划成果与使用方式

本规划由文本、图集、分图图则、附件（说明书）四部分组成，其中文本、图集、分图图则具有同等法律效力，三者应同时使用，不可分割。

## 规划修改程序

本规划一经批准，任何单位和个人不得擅自更改。确需对本规划进行变更时，应当遵循《中华人民共和国城乡规划法》（2008）、《城市规划编制办法》（2006）、《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》的相关规定履行相关程序。

## 解释权

本规划解释权属内江市城市规划行政主管部门，在规划实施过程中对各种问题的协调处理，由内江市城市规划行政主管部门负责。

## 附表一：规划用地构成表

| 序号 | 代码 |  |  | 用地类型 | 面积 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大类 | 中类 | 小类 |  | （公顷） | (%) |
| 1 | M |  |  | 工业用地 | 195.69 | 80.05% |
|  | 其中 | M2 |  | 二类工业用地 | 195.69 | 80.05% |
| 2 | S |  |  | 道路与交通设施用地 | 34.85 | 14.26% |
|  | 其中 | S1 |  | 城市道路用地 | 34.85 | 14.26% |
| 3 | U |  |  | 公用设施用地 | 0.10 | 0.04% |
|  | 其中 | U2 |  | 环境设施用地 | 0.10 | 0.04% |
|  |  |  | U22 | 环卫用地 | 0.10 | 0.04% |
| 4 | G |  |  | 绿地与广场用地 | 13.82 | 5.65% |
|  | 其中 | G2 |  | 防护绿地 | 13.82 | 5.65% |
| 5 | 城市建设用地 |  |  |  | 244.46 | 100.00% |
| 6 | 总用地面积 |  |  |  | 244.46 |  |

## 附表二：地块控制指标一览表

| 地块编号 | 用地 性质 | 用地 面积 | 容积率 | 建筑 密度 | 绿地率 | 建筑 高度 | 公共配 套设施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （公顷） |  | （%） | （%） | （米） |  |  |
| BM09-A01 | G2 | 4.14 | — | — | — | — |  |  |
| BM09-A02 | M2 | 12.52 | 1.0 | 60% | 20% | 12 |  |  |
| BM09-A03 | M2 | 18.29 | 1.0 | 60% | 20% | 12 |  |  |
| BM09-B01 | G2 | 8.45 | — | — | — | — |  |  |
| BM09-B02 | M2 | 6.31 | 1.0 | 60% | 20% | 24 |  |  |
| BM09-B03 | M2 | 9.35 | 1.0 | 60% | 20% | 24 |  |  |
| BM09-B04 | M2 | 17.02 | 1.0 | 60% | 20% | 12 |  |  |
| BM09-B05 | M2 | 9.73 | 1.0 | 60% | 20% | 12 |  | 10kV开闭所、公共厕所 |
| BM09-B06 | M2 | 11.52 | 1.0 | 60% | 20% | 12 |  |  |
| BM09-B07 | M2 | 10.49 | 1.0 | 60% | 20% | 24 |  |  |
| BM09-B08 | M2 | 4.78 | 1.0 | 60% | 20% | 24 |  |  |
| BM09-B09 | G2 | 0.30 | — | — | — | — |  |  |
| BM09-B10 | M2 | 7.09 | 1.0 | 60% | 20% | 12 |  |  |
| BM09-B11 | M2 | 5.90 | 1.0 | 60% | 20% | 12 |  |  |
| BM09-B12 | M2 | 5.11 | 1.0 | 60% | 20% | 12 |  |  |
| BM09-B13 | M2 | 5.90 | 1.0 | 60% | 20% | 12 |  |  |
| BM09-B14 | M2 | 8.59 | 1.0 | 60% | 20% | 24 |  | 10kV开闭所、公共厕所 |
| BM09-B15 | G2 | 0.35 | — | — | — | — |  |  |
| BM09-C01 | M2 | 10.93 | 1.0 | 60% | 20% | 12 |  |  |
| BM09-C02 | M2 | 7.77 | 1.0 | 60% | 20% | 12 |  | 公共厕所 |
| BM09-C03 | M2 | 7.45 | 1.0 | 60% | 20% | 12 |  |  |
| BM09-C04 | M2 | 7.19 | 1.0 | 60% | 20% | 12 |  | 10kV开闭所 |
| BM09-C05 | M2 | 11.89 | 1.0 | 60% | 20% | 12 |  |  |
| BM09-C06 | M2 | 5.47 | 1.0 | 60% | 20% | 24 |  |  |
| BM09-C07 | G2 | 0.22 | — | — | — | — |  |  |
| BM09-C08 | U22 | 0.10 | 1.0 | 30% | 20% | 12 | 垃圾转运站 |  |
| BM09-C09 | G2 | 0.04 | — | — | — | — |  |  |
| BM09-C10 | M2 | 12.39 | 1.0 | 60% | 20% | 24 |  | 公共厕所 |
| BM09-C11 | G2 | 0.32 | — | — | — | — |  |  |

## 附表三：市政公用及防灾设施规划控制一览表

| 类别 | 项目 | 配置个数 | 所在地块 | 级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应 设施 | 10kV开闭所 | 3 | BM09-B05、BM09-B14、BM09-C04 | — | — |
| 环卫 设施 | 垃圾转运站 | 1 | BM09-C09 | — | 用地面积0.10公顷 |
|  | 公共厕所 | 4 | BM09-B05、BM09-B14、BM09-C02、BM09-C10 | — | — |

## 附表四：弹性道路用地控制一览表

| 序号 | 道路名称 | 控制规模 （hm²） | 弹性功能 （代码） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谷山路 | 1.58 | M2 |
| 2 | 何家路 | 1.37 | M2 |
| 3 | 楠湾路 | 0.59 | M2 |
| 4 | 柑太路 | 0.42 | M2 |
| 合计 |  | 3.96 | M2 |

## 附表五：用地建筑适建性一览表

|  |  | 工业用地 | 公用设施用地 | 防护绿地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M2 | U | G2 |
| 1 | 单身宿舍 | 〇 | × | × |
| 2 | 科研设计机构 | 〇 | × | × |
| 3 | 商业设施 | 〇 | × | × |
| 4 | 商贸批发市场 | 〇 | × | × |
| 5 | 办公写字楼 | 〇 | × | × |
| 6 | 加油加气站 | √ | × | 〇 |
| 7 | 公用设施网点 | × | × | × |
| 8 | 工业厂房 | √ | × | × |
| 9 | 普通仓库 | √ | × | × |
| 10 | 公交首末站 | √ | × | 〇 |
| 11 | 公交维保场 | √ | × | 〇 |
| 12 | 社会停车场 | √ | × | 〇 |
| 13 | 环境设施 | 〇 | √ | 〇 |
| 14 | 其它公用设施 | √ | × | × |

备注：1.√适建 ×不适建 〇由城市管理部门根据具体条件和规划要求确定；2.表中未列出的建设项目，应由城市规划行政主管部门根据对周围环境的影响和基础设施的条件具体核定；3.兼容功能的建筑面积比例不宜大于总建筑面积的20%，工业用地兼容功能建筑比例不应大于总建筑面积的7%。

# 附录一：名词解释

1. 综合控制指标

根据规划控制的需要，地块综合控制指标共7项：用地性质、用地面积、容积率、建筑密度、绿地率、建筑高度、公共配套设施。

（1）用地性质：或称为土地使用性质，按《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）规定的土地利用类别。

（2）用地面积：指“地块”的净面积。

（3）容积率：地块内总建筑面积与地块用地面积的比值，地下室、半地下室（高于地面1.5米以内）及2.2米以下自行车房的面积不计入总建筑面积。规划控制的容积率为规划允许值的上限值，即必须小于或等于；其中工业用地容积率为下限值，即必须大于或等于。

（4）建筑密度：地块内所有建筑物基底面积的总和与地块面积的比率（%）。规划控制的建筑密度均为规划允许的上限值，即必须小于或等于。

（5）绿地率：地块内各类绿地面积的总和与地块用地面积的比率（%），绿地面积的计算包括：公共绿化、宅旁绿地、公共服务设施所属绿地，但不包括屋顶、天台和垂直绿化。规划控制的绿地率均为规划允许值的下限值，即必须大于或等于。

（6）建筑高度：地块内所有建筑物室外地坪起，到其计算最高点不得超过的最大高度限值。

（7）公共配套设施：在地块范围内根据用地功能，需要配套的公共管理与公共服务设施、商业服务业设施、交通设施、公用设施。

# 附录二：本文本用词说明

为便于在执行本文本条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明：

1.	表示很严格，非这样不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2.	表示严格，在正常情况下均这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3.	表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”或“可”；

反面词采用“不宜”。

4.	条文中指定应该按其它有关标准、规范执行时，写法为“应符合……的规定”。